ОПИСАНИЕ XML-СХЕМЫ: ЖУРНАЛ АВТОРСКОГО НАДЗОРА

- Настоящий документ описывает xml-схему журнала авторского надзора.

- Журнал авторского надзора формируется как электронный документ в виде семи файлов в формате xml, созданных с использованием xml-схем (далее – Документ).

- Xml-схема журнала авторского надзора разработана в соответствии с формой, приведенной в приложении Б СП 246.1325800.2023. Свод правил. Положение об авторском надзоре при строительстве, реконструкции и капитальном ремонте объектов капитального строительства. Использование электронной формы журнала авторского надзора предусмотрено пунктами 1, 4 порядка ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства, утвержденными приказом Минстроя России от 16.05.2023 № 344/пр "Об утверждении состава и порядка ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства

- Документ должен соответствовать xml-схемам (файлы: idSpJournalDesignerControl.xsd, idJournalChangeRecord.xsd, idSpJournalDesignerControlTitle.xsd, idSpJournalDesignerControlRepresentatives.xsd, idSpJournalDesignerControlVisitRecord.xsd, idSpJournalDesignerControlInspectionRecord.xsd, idSpJournalDesignerControlResultRecord.xsd) и представляться в кодировке Unicode (UTF-8).

Номер версии схемы – 1.1.

При наличии разночтений в данном описании и файлах xsd-схем приоритет следует отдавать файлам схем.

- Описание формата предоставления Документа.

Документ состоит из одного xml-файла.

Имя каждого xml-файла должно иметь следующий вид: <GUID>.xml, где:

- <GUID> – уникальный набор символов, соответствующий GUID (Globally Unique Identifier – статистически уникальный 128-битный идентификатор). Соответствует значению атрибута GUID корневого элемента.

- Структура xml-файла Документа.

Структура каждого xml-файла Документа представлена элементами и атрибутами, а также их значениями.

Составная часть каждого xml-файла Документа, представляющая собой некоторую законченную смысловую единицу (далее – элемент), может содержать один или несколько вложенных элементов и/или атрибутов - составной элемент (элемент сложного типа). Элемент, не содержащий в себе другие элементы/атрибуты, – простой элемент (элемент простого типа).

Составная часть элемента, уточняющая свойства элемента, несущая дополнительную информацию об элементе (далее – атрибут), всегда определяется как простой тип.

Описание структуры xml-схемы xml-файла Документа приводится в табличной форме.

<Наименование элемента (элемента сложного типа)>

| Код элемента | Содержание элемента | Тип | Формат | Наименование | Правила заполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- В графе "Код элемента" указывается сокращенное наименование (код) элемента, входящего в состав сложного элемента.

- В графе "Содержание элемента" указывается сокращенное наименование (код) комплексного типового элемента, входящего в состав описываемого элемента, а также ссылка на положения Требований.

  - Синтаксис сокращенного наименования тега должен соответствовать его коду элемента в xml-схеме.

- В графе "Тип" указываются символы (обозначения), определяющие признак обязательности – присутствия элемента/атрибута (совокупности наименования элемента/атрибута и его значения) в файле. Признак обязательности может принимать следующие значения:

  - О – обязательный элемент, должен обязательно присутствовать в xml-файле Документа;

  - Н – необязательный элемент, может как присутствовать, так и отсутствовать в xml-файле Документа;

  - ОА – обязательный атрибут, должен обязательно присутствовать в элементе;

  - НА – необязательный атрибут, может как присутствовать, так и отсутствовать в элементе;

  - У – символ, обозначающий условие выбора (или-или), позволяющее присутствовать лишь одному из указанных элементов/атрибутов. В зависимости от заданного условия либо должен обязательно присутствовать только один элемент/атрибут из представленных в группе условно-зависимых элементов/атрибутов, либо может присутствовать только один элемент/атрибут из представленных в группе условно-зависимых элементов/атрибутов. Символ может добавляться к указанным выше символам, например: "УО", "УНА".

  - В случае если количество реализаций элемента в xml-файле Документа может быть более одной, то признак обязательности элемента дополняется символом, определяющим множественность элемента – "М", например:
НМ", "ОМ".

- В графе "Формат" для каждого простого элемента и для атрибута указываются: символ формата, а вслед за ним в круглых скобках – длина (размер) поля элемента/атрибута. Если длина не указана, то длина может быть произвольная. Для форматов простых элементов/атрибутов, являющихся базовыми в xml, например, с типом "date" (дата) длина не указывается.

Символы формата простого элемента и атрибута соответствуют представленным ниже обозначениям:

  - Т – <текст (символьная строка)>;

  - IN – <целое число>;

  - DN – <десятичное число>;

  - B – <логический тип>;

  - D – <дата>, дата в формате <ГГГГ-ММ-ДД> (год-месяц-день);

  - DТ – <дата и время>, дата и время в формате <ГГГГ-ММ-ДДTчч-мм-сс> (год-месяц-день начало данных времени(латинская T) час-минута-секунда);

  - ТM – <время>, время в формате <чч-мм-сс> (час-минута-секунда);

  - K – <код>, кодовое значение по классификатору, справочнику.

Если значением элемента/атрибута является символьная строка (текст), имеющая минимальное и максимальное значение, то формат представляется в виде T(n-m), где: n - минимальное количество символов, m – максимальное количество символов, символ "-" – разделитель. В случае указания одного количества, указанное число означает максимальное количество символов.

- Для составных элементов в графе "Формат" указывается признак типа элемента. Может принимать следующие обозначения:

  - S - <элемент>, составной элемент (сложный элемент логической модели, который содержит вложенные элементы);

  - Все составные элементы описываются отдельно. Атрибут составного элемента описывается после описания основного элемента.

- В графе "Наименование" указывается полное наименование элемента или атрибута, комплексного типового элемента, соответствующее его аннотации в xsd-схеме.

- В графе "Правила заполнения" указывается дополнительное описание элемента/атрибута. Если элемент/атрибут имеет в рамках установленного формата ограниченное количество возможных значений, то указываются эти значения или ссылка на таблицу возможных значений. Графа также содержит описание условий включения элемента в xml-документ в зависимости от значений других элементов. Также могут указываться иные дополнительные сведения.

- Общие требования к заполнению xml-файла Документа.

В xml-файл Документа не должны включаться реквизиты, в которых отсутствуют данные (при отсутствии данных соответствующие теги должны отсутствовать). Замена отсутствующих данных знаком "-" (прочерк) не допускается.

- Описание состава Журнала авторского надзора

| Наименование xml -схемы | Содержание |
| --- | --- |
| idSpJournalDesignerControl | Журнал авторского надзора |
| idSpJournalDesignerControlTitle | Титульный лист журнала авторского надзора |
| idSpJournalDesignerControlRepresentatives | Список работников (представителей) лиц, осуществляющих авторский надзор (ЖАН, лист 3) |
| idSpJournalDesignerControlVisitRecord | Запись в регистрационном листе посещения ОКС лицом (лицами), осуществляющим(и) авторский надзор (ЖАН, лист 4) |
| idSpJournalDesignerControlInspectionRecord | Запись в учетном листе по результатам проверки авторского надзора (ЖАН, лист 5) |
| idSpJournalDesignerControlResultRecord | Запись в учетном листе по результатам участия авторского надзора в освидетельствовании работ (ЖАН, лист 6) |
| idJournalChangeRecord | Запись о внесенных изменениях в общий журнал работ/журнал авторского надзора/специальный журнал работ |

- Описание корневых элементов структуры xml-схемы для формирования xml-файла Документа.

| Код элемента | Содержание элемента | Тип | Формат | Наименование | Правила заполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| idSpJournalDesignerControl | idSpJournalDesignerControl | О | S | Журнал авторского надзора | Обязательный элемент |
| idSpJournalDesignerControlTitle | idSpJournalDesignerControlTitle | О | S | Титульный лист журнала авторского надзора | Обязательный элемент |
| idSpJournalDesignerControlRepresentatives | idSpJournalDesignerControlRepresentatives | О | S | Список работников (представителей) лиц, осуществляющих авторский надзор (ЖАН, лист 3) | Обязательный элемент |
| idSpJournalDesignerControlVisitRecord | idSpJournalDesignerControlVisitRecord | О | S | Запись в регистрационном листе посещения ОКС лицом (лицами), осуществляющим(и) авторский надзор (ЖАН, лист 4) | Обязательный элемент |
| idSpJournalDesignerControlInspectionRecord | idSpJournalDesignerControlInspectionRecord | О | S | Запись в учетном листе по результатам проверки авторского надзора (ЖАН, лист 5) | Обязательный элемент |
| idSpJournalDesignerControlResultRecord | idSpJournalDesignerControlResultRecord | Н | S | Запись в учетном листе по результатам участия авторского надзора в освидетельствовании работ (ЖАН, лист 6) | Необязательный элемент |
| idJournalChangeRecord | idJournalChangeRecord | Н | S | Запись о внесенных изменениях в общий журнал работ/журнал авторского надзора/специальный журнал работ | Необязательный элемент |

- Описание комплексных типов полей

Описание комплексного типа: idSpJournalDesignerControl

Журнал авторского надзора

| Код элемента | Содержание элемента [Ссылка на пункт Требований] | Тип | Формат | Наименование | Правила заполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| baseDocument | baseDocument | О | S | Информация об UUID и редакции документа, UUID объекта капитального строительства, версии схемы | Обязательный элемент |
| designerControlSignedPart | designerControlSignedPart | О | S | Подписываемая часть журнала авторского надзора (подписант - представитель лица, осуществляющего авторский надзор) | Обязательный элемент |
| representativeDesignerControlSignature | signature | Н | S | Закрывающая подпись представителя лица, осуществляющего авторский надзор | Необязательный элемент |
| docServiceAttributes | anDocServiceAttributes | О | S | Служебные атрибуты документа | Обязательный элемент |
| extraParametersList | Список extraParameter | НМ | S | Список дополнительных параметров | Необязательный элемент Список |
| docSchemaVersion |  | ОА | T | Версия схемы, по которой составлен документ | Обязательный атрибут Фиксированное значение – 1.1 |

Описание комплексного типа: baseDocument

Информация об UUID и редакции документа, UUID объекта капитального строительства, версии схемы

| Код элемента | Содержание элемента [Ссылка на пункт Требований] | Тип | Формат | Наименование | Правила заполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| schemaVersion |  | О | T | Версия схемы | Обязательный элемент |
| UUID |  | О | T | UUID документа | Обязательный элемент Строгий формат: хххххххх-хххх-хххx-хххx-хххххххххххх Наложенные ограничения [0-9a-f]{8}-[0-9a-f]{4}-[0-5][0-9a-f]{3}-[089ab][0-9a-f]{3}-[0-9a-f]{12} |
| permanentObjectUUID |  | О | T | UUID объекта капитального строительства | Обязательный элемент Строгий формат: хххххххх-хххх-хххx-хххx-хххххххххххх Наложенные ограничения [0-9a-f]{8}-[0-9a-f]{4}-[0-5][0-9a-f]{3}-[089ab][0-9a-f]{3}-[0-9a-f]{12} |
| edition |  | О | IN | Редакция документа (версия) | Обязательный элемент Целое положительное число |

Описание комплексного типа: designerControlSignedPart

Подписываемая часть журнала авторского надзора

| Код элемента | Содержание элемента [Ссылка на пункт Требований] | Тип | Формат | Наименование | Правила заполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| journalRequisites | journalRequisites | О | S | Реквизиты документа (журнал) | Обязательный элемент |
| permanentObjectInfo | permanentObjectInfo | О | S | Объект капитального строительства | Обязательный элемент |
| participantDeveloper | individualEntrepreneurOrLegalEntityOrIndividualAndId | УО | S | Застройщик | Обязательный элемент (одно значение из элементов типа) |
| participantTechnicalCustomer | organizationWithOptionalSroAndId |  | S | Технический заказчик |  |
| participantBuildingOperator | individualEntrepreneurOrLegalEntityOrIndividualAndId |  | S | Лицо, ответственное за эксплуатацию здания, сооружения |  |
| participantRegionalBuildingOperator | organizationWithOptionalSroAndId |  | S | Региональный оператор |  |
| participantDesignerControl | individualEntrepreneurOrLegalEntityOrIndividualAndId | О | S | Лицо, осуществляющее авторский надзор | Обязательный элемент |
| titleDesignerControlSignedPartId |  | О | T | ID части титульного листа журнала авторского надзора, подписываемой представителем лица, осуществляющего авторский надзор | Обязательный элемент Строгий формат: _хххххххх-хххх-хххх-хххх-хххххххххххх Наложенные ограничения _[0-9a-f]{8}-[0-9a-f]{4}-[0-5][0-9a-f]{3}-[089ab][0-9a-f]{3}-[0-9a-f]{12} |
| titleCustomerSignedPartId |  | О | T | ID части титульного листа журнала авторского надзора, подписываемой представителем застройщика (технического заказчика) | Обязательный элемент Строгий формат: _хххххххх-хххх-хххх-хххх-хххххххххххх Наложенные ограничения _[0-9a-f]{8}-[0-9a-f]{4}-[0-5][0-9a-f]{3}-[089ab][0-9a-f]{3}-[0-9a-f]{12} |
| participantBuildingContractor | organizationWithOptionalSroAndId | О | S | Лицо, осуществляющее строительство (ЛОС) (информация из листа 2 журнала авторского надзора) | Обязательный элемент |
| participantWorkExecutorAndWorksList | Список participantWorkExecutorAndWorks | НМ | S | Другие лица, осуществляющие строительство, и выполняемые ими работы (информация из листа 2 журнала авторского надзора) | Необязательный элемент Список |
| representativeDesignerControlSignedPartIdList | Список representativeDesignerControlSignedPartId | ОМ | T | Список работников (представителей) лиц, осуществляющих авторский надзор (лист 3 журнала авторского надзора) | Обязательный элемент Строгий формат: _хххххххх-хххх-хххх-хххх-хххххххххххх Наложенные ограничения _[0-9a-f]{8}-[0-9a-f]{4}-[0-5][0-9a-f]{3}-[089ab][0-9a-f]{3}-[0-9a-f]{12} Список |
| idSpJournalDesignerControlVisitRecordList | Список idSpJournalDesignerControlVisitRecord | ОМ | S | Регистрационный лист посещения ОКС лицом (лицами), осуществляющим(и) авторский надзор (лист 4 журнала авторского надзора) | Обязательный элемент Список |
| idSpJournalDesignerControlInspectionRecordList | Список idSpJournalDesignerControlInspectionRecord | ОМ | S | Учётный лист по результатам контроля авторского надзора (лист 5 журнала авторского надзора) | Обязательный элемент Список |
| idSpJournalDesignerControlResultRecordList | Список idSpJournalDesignerControlResultRecord | НМ | S | Учётный лист по результатам участия авторского надзора в освидетельствовании работ (лист 6 журнала авторского надзора) | Необязательный элемент Список |
| idJournalChangeRecordIdList | Список idJournalChangeRecordId | НМ | T | Сведения об изменениях в журнале авторского надзора | Необязательный элемент Строгий формат: хххххххх-хххх-хххх-хххх-хххххххххххх Наложенные ограничения [0-9a-f]{8}-[0-9a-f]{4}-[0-5][0-9a-f]{3}-[089ab][0-9a-f]{3}-[0-9a-f]{12} Список |
| journalLogStartDate |  | О | D | Дата начала ведения журнала | Обязательный элемент Дата в формате <ГГГГ-ММ-ДД> (год-месяц-день) |
| journalLogEndDate |  | Н | D | Дата окончания ведения журнала | Необязательный элемент Дата в формате <ГГГГ-ММ-ДД> (год-месяц-день) |
| journalEndMark |  | Н | T | Отметка об окончании ведения журнала | Необязательный элемент Фиксированное значение: Работы по осуществлению авторского надзора завершены. Журнал закрыт. |
| representativeDesignerControl | actsRepresentativeWithIdAndOrderAndIDNR | Н | S | Представитель лица, осуществляющего авторский надзор | Необязательный элемент |
| id |  | ОА | T | ID подписываемой части журнала авторского надзора | Обязательный атрибут Строгий формат: _хххххххх-хххх-хххх-хххх-хххххххххххх Наложенные ограничения _[0-9a-f]{8}-[0-9a-f]{4}-[0-5][0-9a-f]{3}-[089ab][0-9a-f]{3}-[0-9a-f]{12} |

Описание комплексного типа: journalRequisites

Реквизиты документа (журнал)

| Код элемента | Содержание элемента [Ссылка на пункт Требований] | Тип | Формат | Наименование | Правила заполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| docId |  | О | T | ID документа | Обязательный элемент Строгий формат: хххххххх-хххх-хххx-хххx-хххххххххххх Наложенные ограничения [0-9a-f]{8}-[0-9a-f]{4}-[0-5][0-9a-f]{3}-[089ab][0-9a-f]{3}-[0-9a-f]{12} |
| name |  | О | T | Наименование документа | Обязательный элемент Минимум 1 символ |
| number |  | Н | T | Номер документа | Необязательный элемент Минимум 1 символ |
| documentEdition |  | О | IN | Редакция документа (версия) | Обязательный элемент Целое положительное число |

Описание комплексного типа: permanentObjectInfo

Информация об объекте капитального строительства

| Код элемента | Содержание элемента [Ссылка на пункт Требований] | Тип | Формат | Наименование | Правила заполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| permanentObjectName |  | О | T | Наименование объекта (этапа) | Обязательный элемент Минимум 1 символ |
| permanentObjectAddress | postalOrConstructionSiteAddress | О | S | Информация об адресе обьекта (Почтовом или строительном) | Обязательный элемент |
| permanentObjectId |  | О | T | id объекта капитального строительства | Обязательный элемент Строгий формат: хххххххх-хххх-хххх-хххх-хххххххххххх Наложенные ограничения [0-9a-f]{8}-[0-9a-f]{4}-[0-5][0-9a-f]{3}-[089ab][0-9a-f]{3}-[0-9a-f]{12} |

Описание комплексного типа: postalOrConstructionSiteAddress

Информация об адресе объекта (Почтовый или строительный)

| Код элемента | Содержание элемента [Ссылка на пункт Требований] | Тип | Формат | Наименование | Правила заполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| postalAddress | postalAddress | УО | S | Информация о почтовом адресе | Обязательный элемент, если не заполнен строительный адрес |
| constructionSiteAddress | constructionSiteAddress |  | S | Информация о cтроительном адресе | Обязательный элемент, если не заполнен почтовый адрес |

Описание комплексного типа: postalAddress

Информация о почтовом адресе

| Код элемента | Содержание элемента [Ссылка на пункт Требований] | Тип | Формат | Наименование | Правила заполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| stringAddress |  | УО | T | Почтовый адрес, заданный одним полем | Обязательный элемент (одно значение из элементов типа) |
| detalizedAddress | detalizedAddress |  | S | Структурированный адрес |  |
| stringAddressFIAS | stringAddressFIAS |  | S | Почтовый адрес ФИАС |  |

Описание комплексного типа: detalizedAddress

Структурированный адрес

| Код элемента | Содержание элемента [Ссылка на пункт Требований] | Тип | Формат | Наименование | Правила заполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| country |  | О | T | Страна | Обязательный элемент Минимум 1 символ |
| entityOfFederation |  | О | T | Субъект Российской Федерации | Обязательный элемент Минимум 1 символ |
| districtOrRegionCode |  | О | T | Муниципальный район, муниципальный округ, городской округ или внутригородская территория (для объектов федерального значения) в составе субъекта Российской Федерации, федеральная территория | Обязательный элемент Минимум 1 символ |
| settlement |  | Н | T | Городское или сельское поселение в составе муниципального района (для муниципального района) или внутригородского района городского округа (за исключением зданий, строений, сооружений, расположенных на федеральных территориях) | Необязательный элемент Минимум 1 символ |
| locality | locality | Н | S | Тип и наименование населенного пункта | Необязательный элемент |
| planningStructure | planningStructure | Н | S | Наименование элемента планировочной структуры | Необязательный элемент |
| roadNetwork | roadNetwork | Н | S | Наименование элемента улично-дорожной сети | Необязательный элемент |
| addressingObjectType |  | Н | T | Вид объекта адресации | Необязательный элемент Минимум 1 символ |
| plotNumber |  | Н | T | Номер земельного участка (Заполняется для вида объекта адресации "Земельный участок") | Необязательный элемент Минимум 1 символ |
| building | building | Н | S | Тип и номер здания (сооружения) (Заполняется для видов объектов адресации "Здание", "Сооружение", "Помещение", "Машино-место") | Необязательный элемент |
| room | room | Н | S | Тип и номер помещения (Заполняется для вида объекта адресации "Помещение") | Необязательный элемент |
| parkingSpaceNumber |  | Н | T | Номер машино-места (Заполняется для вида объекта адресации "Машино-место") | Необязательный элемент Минимум 1 символ |
| AOGUID |  | Н | T | Глобальный уникальный идентификатор адресного объекта | Необязательный элемент Строгий формат: хххххххх-хххх-хххх-хххх-хххххххххххх Наложенные ограничения [0-9a-f]{8}-[0-9a-f]{4}-[0-5][0-9a-f]{3}-[089ab][0-9a-f]{3}-[0-9a-f]{12} |
| oktmo |  | О | T | Код ОКТМО | Обязательный элемент Строгий формат: ххххххххххх Наложенные ограничения 11 цифр без пробелов |

Описание комплексного типа: locality

Тип и наименование населенного пункта

| Код элемента | Содержание элемента [Ссылка на пункт Требований] | Тип | Формат | Наименование | Правила заполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| localityType |  | О | T | Тип населенного пункта | Обязательный элемент Минимум 1 символ |
| localityName |  | О | T | Наименование населенного пункта | Обязательный элемент Минимум 1 символ |

Описание комплексного типа: planningStructure

Наименование элемента планировочной структуры

| Код элемента | Содержание элемента [Ссылка на пункт Требований] | Тип | Формат | Наименование | Правила заполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| planningStructureElement |  | О | T | Наименование элемента планировочной структуры | Обязательный элемент Минимум 1 символ |
| planningStructureObject |  | О | T | Наименование объекта планировочной структуры | Обязательный элемент Минимум 1 символ |

Описание комплексного типа: roadNetwork

Наименование элемента улично-дорожной сети

| Код элемента | Содержание элемента [Ссылка на пункт Требований] | Тип | Формат | Наименование | Правила заполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| roadNetworkElement |  | О | T | Наименование элемента улично-дорожной сети | Обязательный элемент Минимум 1 символ |
| roadNetworkObject |  | О | T | Наименование объекта улично-дорожной сети | Обязательный элемент Минимум 1 символ |

Описание комплексного типа: building

Тип и номер здания (сооружения)

| Код элемента | Содержание элемента [Ссылка на пункт Требований] | Тип | Формат | Наименование | Правила заполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| buildingType |  | О | T | Тип здания (сооружения) | Обязательный элемент Минимум 1 символ |
| buildingNumber |  | О | T | Номер здания (сооружения) | Обязательный элемент Минимум 1 символ |

Описание комплексного типа: room

Тип и номер помещения

| Код элемента | Содержание элемента [Ссылка на пункт Требований] | Тип | Формат | Наименование | Правила заполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| roomType |  | О | T | Тип помещения | Обязательный элемент Минимум 1 символ |
| roomNumber |  | О | T | Номер помещения | Обязательный элемент Минимум 1 символ |

Описание комплексного типа: stringAddressFIAS

Почтовый адрес ФИАС

| Код элемента | Содержание элемента [Ссылка на пункт Требований] | Тип | Формат | Наименование | Правила заполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| stringAddress |  | О | T | Почтовый адрес, заданный одним полем | Обязательный элемент Минимум 1 символ |
| AOGUID |  | О | T | Глобальный уникальный идентификатор адресного объекта | Обязательный элемент Строгий формат: хххххххх-хххх-хххх-хххх-хххххххххххх Наложенные ограничения [0-9a-f]{8}-[0-9a-f]{4}-[0-5][0-9a-f]{3}-[089ab][0-9a-f]{3}-[0-9a-f]{12} |

Описание комплексного типа: constructionSiteAddress

Информация о cтроительном адресе

| Код элемента | Содержание элемента [Ссылка на пункт Требований] | Тип | Формат | Наименование | Правила заполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| country |  | О | T | Страна | Обязательный элемент Минимум 1 символ |
| entitysOfFederationList | Список entitysOfFederationListItem | ОМ | T | Субъект Российской Федерации | Обязательный элемент Минимум 1 символ Список |
| districtOrRegionCodeList | Список districtOrRegionCodeListItem | ОМ | T | Муниципальный район, муниципальный округ, городской округ или внутригородская территория (для объектов федерального значения) в составе субъекта Российской Федерации, федеральная территория | Обязательный элемент Минимум 1 символ Список |
| settlement |  | Н | T | Городское или сельское поселение в составе муниципального района (для муниципального района) или внутригородского района городского округа (за исключением зданий, строений, сооружений, расположенных на федеральных территориях) | Необязательный элемент Минимум 1 символ |
| locality | locality | Н | S | Тип и наименование населенного пункта | Необязательный элемент |
| planningStructure | planningStructure | Н | S | Наименование элемента планировочной структуры | Необязательный элемент |
| roadNetwork | roadNetwork | Н | S | Наименование элемента улично-дорожной сети | Необязательный элемент |
| addressingObjectType |  | Н | T | Вид объекта адресации | Необязательный элемент Минимум 1 символ |
| plotNumber |  | Н | T | Номер земельного участка (Заполняется для вида объекта адресации "Земельный участок") | Необязательный элемент Минимум 1 символ |
| building | building | Н | S | Тип и номер здания (сооружения) (Заполняется для видов объектов адресации "Здание", "Сооружение", "Помещение", "Машино-место") | Необязательный элемент |
| room | room | Н | S | Тип и номер помещения (Заполняется для вида объекта адресации "Помещение") | Необязательный элемент |
| parkingSpaceNumber |  | Н | T | Номер машино-места (Заполняется для вида объекта адресации "Машино-место") | Необязательный элемент Минимум 1 символ |
| arbitraryAddress |  | Н | T | Адрес любой структуры | Необязательный элемент Минимум 1 символ |
| oktmoCodesList | Список oktmoCodesListItem | ОM | T | Код ОКТМО | Обязательный элемент Строгий формат: ххххххххххх Наложенные ограничения 11 цифр без пробелов Список |

Описание комплексного типа: individualEntrepreneurOrLegalEntityOrIndividualAndId

ИП / ЮЛ / ФЛ (с указанием ID)

| Код элемента | Содержание элемента [Ссылка на пункт Требований] | Тип | Формат | Наименование | Правила заполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| participantId |  | О | T | ID участника | Обязательный элемент Строгий формат: хххххххх-хххх-хххх-хххх-хххххххххххх Наложенные ограничения [0-9a-f]{8}-[0-9a-f]{4}-[0-5][0-9a-f]{3}-[089ab][0-9a-f]{3}-[0-9a-f]{12} |
| organization | organizationWithOptionalSro | УО | S | Организация (ИП / ЮЛ) с необязательным СРО | Обязательный элемент (одно значение из элементов типа) |
| individual | individual |  | S | Информация о физлице |  |

Описание комплексного типа: organizationWithOptionalSro

Организация (ЮЛ/ИП) с необязательным СРО

| Код элемента | Содержание элемента [Ссылка на пункт Требований] | Тип | Формат | Наименование | Правила заполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| legalEntity | legalEntity | УО | S | Информация о юридическом лице - Наименование юридического лица - ОГРН - ИНН - Адрес - Контактная информация (необяз.) | Обязательный элемент (одно значение из элементов типа) |
| individualEntrepreneur | individualEntrepreneur |  | S | Информация об индивидуальном предпринимателе - ФИО - Адрес - ОГРНИП - ИНН - Контактная информация (необяз.) |  |
| sro | sro | Н | S | Информация о саморегулируемой организации (СРО) - Наименование - ИНН - ОГРН | Необязательный элемент |

Описание комплексного типа: legalEntity

Информация о юридическом лице

- Наименование юридического лица

- ОГРН

- ИНН

- Адрес

- Контактная информация (необяз.)

| Код элемента | Содержание элемента [Ссылка на пункт Требований] | Тип | Формат | Наименование | Правила заполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| name |  | О | Т | Наименование юр. лица | Обязательный элемент Минимум 1 символ |
| ogrn |  | О | T (13) | Информация об ОГРН | Обязательный элемент Формат: ххххххххххххх 13 цифр |
| inn |  | О | T (12) | Информация об ИНН | Обязательный элемент хххххххххх(хх) 10 обязательных и 2 необязательных |
| address | postalAddress | О | S | Адрес (Почтовый) | Обязательный элемент |
| contactInfo | contactInfo | Н | S | Контактная информация | Необязательный элемент |

Описание комплексного типа: contactInfo

Контактная информация

| Код элемента | Содержание элемента [Ссылка на пункт Требований] | Тип | Формат | Наименование | Правила заполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| phone |  | О | T | Телефон | Обязательный элемент Минимум 1 символ |
| email |  | Н | T | Адрес электронной почты | Необязательный элемент Минимум 1 символ |

Описание комплексного типа: individualEntrepreneur

Информация об индивидуальном предпринимателе

- ФИО

- Адрес

- ОГРНИП

- ИНН

- Контактная информация (необяз.)

| Код элемента | Содержание элемента [Ссылка на пункт Требований] | Тип | Формат | Наименование | Правила заполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| fullNameGroup | fullNameGroup | О | S | ФИО | Обязательный элемент |
| address | postalAddress | О | S | Адрес | Обязательный элемент |
| ogrnip |  | О | T (13) | ОГРНИП | Обязательный элемент Формат: ххххххххххххх 13 цифр |
| inn |  | О | Т (12) | ИНН | Обязательный элемент хххххххххххх 12 цифр |
| contactInfo | contactInfo | Н | S | Контактная информация | Необязательный элемент |

Описание группы элементов: fullNameGroup

Группа, содержащая фамилию, имя и отчество

| Код элемента | Содержание элемента [Ссылка на пункт Требований] | Тип | Формат | Наименование | Правила заполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| lastName |  | О | T | Фамилия | Обязательный элемент Минимум 1 символ |
| firstName |  | О | T | Имя | Обязательный элемент Минимум 1 символ |
| middleName |  | Н | T | Отчество | Необязательный элемент Минимум 1 символ |

Описание комплексного типа: sro

Информация о саморегулируемой организации (СРО)

- Наименование

- ИНН

- ОГРН

| Код элемента | Содержание элемента [Ссылка на пункт Требований] | Тип | Формат | Наименование | Правила заполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| name |  | О | T | Наименование | Обязательный элемент |
| inn |  | О | T (12) | Идентификационный номер налогоплательщика | Обязательный элемент хххххххххх(хх) 10 обязательных и 2 необязательных |
| ogrn |  | О | T (13) | Основной государственный регистрационный номер | Обязательный элемент Формат: ххххххххххххх 13 цифр |

Описание комплексного типа: individual

Информация о физическом лице

- ФИО

- Адрес

- Идентификационный документ

- Контактная информация (необяз.)

| Код элемента | Содержание элемента [Ссылка на пункт Требований] | Тип | Формат | Наименование | Правила заполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| fullNameGroup | fullNameGroup | О | S | ФИО | Обязательный элемент |
| address | postalAddress | О | S | Адрес | Обязательный элемент |
| passportDetails | passportDetails | О | S | Идентификационный документ (паспорт РФ / документ иностранного гражданина) | Обязательный элемент |
| contactInfo | contactInfo | Н | S | Контактная информация | Необязательный элемент |

Описание комплексного типа: passportDetails

Идентификационный документ (паспорт РФ / документ иностранного гражданина)

| Код элемента | Содержание элемента [Ссылка на пункт Требований] | Тип | Формат | Наименование | Правила заполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| passportDetailsRussianFederation | passportDetailsRussianFederation | УО | S | Паспортные данные гражданина РФ | Обязательный элемент (одно значение из элементов типа) |
| documentDetailsForeignCitizen | documentDetailsForeignCitizen |  | S | Документ, подтверждающий личность иностранного гражданина |  |

Описание комплексного типа: passportDetailsRussianFederation

Паспортные данные гражданина РФ

| Код элемента | Содержание элемента [Ссылка на пункт Требований] | Тип | Формат | Наименование | Правила заполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| series |  | О | T (4) | Серия | Обязательный элемент 4 знака |
| number |  | О | T (6) | Номер | Обязательный элемент 6 знаков |
| dateIssue |  | О | D | Дата выдачи | Обязательный элемент Дата в формате <ГГГГ-ММ-ДД> (год-месяц-день) |

Описание комплексного типа: documentDetailsForeignCitizen

Документ, подтверждающий личность иностранного гражданина

| Код элемента | Содержание элемента [Ссылка на пункт Требований] | Тип | Формат | Наименование | Правила заполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| docName |  | О | T | Наименование документа | Обязательный элемент Минимум 1 символ |
| series |  | Н | T | Серия | Необязательный элемент Минимум 1 символ |
| number |  | О | T | Номер | Обязательный элемент Минимум 1 символ |
| dateIssue |  | О | D | Дата выдачи | Обязательный элемент Дата в формате <ГГГГ-ММ-ДД> (год-месяц-день) |

Описание комплексного типа: organizationWithOptionalSroAndId

Организация (ЮЛ/ИП) с необязательным СРО и ID организации

| Код элемента | Содержание элемента [Ссылка на пункт Требований] | Тип | Формат | Наименование | Правила заполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| organizationInfo | organizationWithOptionalSro | О | S | Организация (ЮЛ/ИП) с необязательным СРО | Обязательный элемент |
| participantId |  | О | T | ID участника | Обязательный элемент Строгий формат: хххххххх-хххх-хххх-хххх-хххххххххххх Наложенные ограничения [0-9a-f]{8}-[0-9a-f]{4}-[0-5][0-9a-f]{3}-[089ab][0-9a-f]{3}-[0-9a-f]{12} |

Описание комплексного типа: participantWorkExecutorAndWorks

Другое лицо, осуществляющее строительство, и выполняемые им работы

| Код элемента | Содержание элемента [Ссылка на пункт Требований] | Тип | Формат | Наименование | Правила заполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| participantWorkExecutor | organizationWithOptionalSroAndId | О | S | Другое лицо, осуществляющее строительство (подрядчик, выполняющий строительные и/или монтажные работы на ОКС) | Обязательный элемент |
| workDescriptionList | Список workDescription | ОМ | T | Выполняемые указанным лицом работы по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объекта капитального строительства | Обязательный элемент Список |

Описание комплексного типа: idSpJournalDesignerControlVisitRecord

Реквизиты записи из регистрационного листа посещения ОКС лицом (лицами), осуществляющим(и) авторский надзор (лист 4 журнала АН)

| Код элемента | Содержание элемента [Ссылка на пункт Требований] | Тип | Формат | Наименование | Правила заполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| idSpJournalDesignerControlVisitRecordId |  | О | T | ID записи из регистрационного листа посещения ОКС лицом (лицами), осуществляющим(и) авторский надзор (лист 4 журнала АН) | Обязательный элемент Строгий формат: хххххххх-хххх-хххх-хххх-хххххххххххх Наложенные ограничения [0-9a-f]{8}-[0-9a-f]{4}-[0-5][0-9a-f]{3}-[089ab][0-9a-f]{3}-[0-9a-f]{12} |
| documentEdition |  | О | IN | Редакция документа (версия) | Обязательный элемент Целое положительное число |
| docStatus | docStatus | О | S | Статус записи | Обязательный элемент |

Описание комплексного типа: docStatus

Статус документа

| Код элемента | Содержание элемента [Ссылка на пункт Требований] | Тип | Формат | Наименование | Правила заполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| docStatus |  | О | Т | Статус документа | Обязательный элемент Допустимые варианты: - Created (создан) - Signing (на подписании) - On_revision_partially_signed (на доработке, частично подписанный) - On_revision (на доработке) - Signed (подписан) - Archive (архив) - Canceled (аннулирован) |

Описание комплексного типа: idSpJournalDesignerControlInspectionRecord

Реквизиты записи из учётного листа по результатам контроля авторского надзора (лист 5 журнала АН)

| Код элемента | Содержание элемента [Ссылка на пункт Требований] | Тип | Формат | Наименование | Правила заполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| idSpJournalDesignerControlInspectionRecordId |  | О | T | ID записи из учётного листа по результатам контроля авторского надзора (лист 5 журнала АН) | Обязательный элемент Строгий формат: хххххххх-хххх-хххх-хххх-хххххххххххх Наложенные ограничения [0-9a-f]{8}-[0-9a-f]{4}-[0-5][0-9a-f]{3}-[089ab][0-9a-f]{3}-[0-9a-f]{12} |
| documentEdition |  | О | IN | Редакция документа (версия) | Обязательный элемент Целое положительное число |
| docStatus | docStatus | О | S | Статус записи | Обязательный элемент |

Описание комплексного типа: idSpJournalDesignerControlResultRecord

Реквизиты записи из учётного листа по результатам участия авторского надзора в освидетельствовании работ (лист 6 журнала АН)

| Код элемента | Содержание элемента [Ссылка на пункт Требований] | Тип | Формат | Наименование | Правила заполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| idSpJournalDesignerControlResultRecordId |  | О | T | ID записи из учётного листа по результатам участия авторского надзора в освидетельствовании работ (лист 6 журнала АН) | Обязательный элемент Строгий формат: хххххххх-хххх-хххх-хххх-хххххххххххх Наложенные ограничения [0-9a-f]{8}-[0-9a-f]{4}-[0-5][0-9a-f]{3}-[089ab][0-9a-f]{3}-[0-9a-f]{12} |
| documentEdition |  | О | IN | Редакция документа (версия) | Обязательный элемент Целое положительное число |
| docStatus | docStatus | О | S | Статус записи | Обязательный элемент |

Описание комплексного типа: actsRepresentativeWithIdAndOrderAndIDNR

Информация о представителе

- ФИО

- Должность

- ID представителя

- Распорядительный документ, подтверждающий полномочия

- Идентификационный номер в национальном реестре специалистов в области строительства (необяз.)

| Код элемента | Содержание элемента [Ссылка на пункт Требований] | Тип | Формат | Наименование | Правила заполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| actsRepresentativeWithIdAndOrder | actsRepresentativeWithIdAndOrder | О | S | Информация о представителе - ФИО - Должность - ID представителя - Распорядительный документ, подтверждающий полномочия с необязательным файлом документа | Обязательный элемент |
| specialistIdNumber |  | Н | T | Идентификационный номер специалиста | Необязательный элемент Минимум 1 символ |

Описание комплексного типа: actsRepresentativeWithIdAndOrder

Информация о представителе

- ФИО

- Должность

- ID представителя

- Распорядительный документ, подтверждающий полномочия с необязательным файлом документа

| Код элемента | Содержание элемента [Ссылка на пункт Требований] | Тип | Формат | Наименование | Правила заполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| representative | representative | О | S | Информация о представителе - ФИО - Должность | Обязательный элемент |
| personId |  | О | T | ID представителя | Обязательный элемент Строгий формат: хххххххх-хххх-хххх-хххх-хххххххххххх Наложенные ограничения [0-9a-f]{8}-[0-9a-f]{4}-[0-5][0-9a-f]{3}-[089ab][0-9a-f]{3}-[0-9a-f]{12} |
| administrativeDocument | administrativeDocumentOptionalFileDoc | О | S | Распорядительный документ, подтверждающий полномочия | Обязательный элемент |

Описание комплексного типа: representative

Информация о представителе

- ФИО

- Должность

| Код элемента | Содержание элемента [Ссылка на пункт Требований] | Тип | Формат | Наименование | Правила заполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| fullNameGroup | fullNameGroup | О | S | ФИО | Обязательный элемент |
| position |  | О | T | Должность | Обязательный элемент Минимум 1 символ |

Описание комплексного типа: administrativeDocumentOptionalFileDoc

Распорядительный документ

- Наименование

- Номер

- Дата

- Дата начала действия полномочий (необяз.)

- Срок действия (необяз.)

- Подписанный и/или не подписанный файл документа (необяз.)

| Код элемента | Содержание элемента [Ссылка на пункт Требований] | Тип | Формат | Наименование | Правила заполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| docNameAndNumberAndDateGroupWithoutId | docNameAndNumberAndDateGroupWithoutId | О | S | Информация о документе, включающая: - Наименование - Номер/код/шифр - Дата выдачи | Обязательный элемент |
| beginingDate |  | Н | D | Дата начала действия полномочий (заполняется, если дата начала действия отличается от даты формирования приказа) | Необязательный элемент Дата в формате <ГГГГ-ММ-ДД> (год-месяц-день) |
| expirationDate |  | Н | D | Срок действия | Необязательный элемент Дата в формате <ГГГГ-ММ-ДД> (год-месяц-день) |
| attachedDocuments | attachedDocuments | Н | S | Информация о файлах, относящихся к документу | Необязательный элемент |

Описание группы элементов: docNameAndNumberAndDateGroupWithoutId

Информация о документе, включающая:

- Наименование

- Номер/код/шифр

- Дата выдачи

| Код элемента | Содержание элемента [Ссылка на пункт Требований] | Тип | Формат | Наименование | Правила заполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| docInfoGroup | docInfoGroup | О | S | Информация о документе, включающая: - Наименование - Номер/код/шифр | Обязательный элемент |
| date |  | О | D | Дата документа | Обязательный элемент Дата в формате <ГГГГ-ММ-ДД> (год-месяц-день) |

Описание группы элементов: docInfoGroup

Информация о документе, включающая:

- Наименование

- Номер/код/шифр

| Код элемента | Содержание элемента [Ссылка на пункт Требований] | Тип | Формат | Наименование | Правила заполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| name |  | О | T | Наименование документа | Обязательный элемент Минимум 1 символ |
| number |  | О | T | Номер/код/шифр документа | Обязательный элемент Минимум 1 символ |

Описание комплексного типа: attachedDocuments

Документ с внутренней и/или откреплённой подписью

| Код элемента | Содержание элемента [Ссылка на пункт Требований] | Тип | Формат | Наименование | Правила заполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| variantRequiredFileWithInternalSignature | variantRequiredFileWithInternalSignature | УО | S | Вариант с обязательным элементом "Документ с внутренней подписью" | Обязательный элемент (одно значение из элементов типа) |
| variantRequiredFileWithDisattachSignature | variantRequiredFileWithDisattachSignature |  | S | Вариант с обязательным элементом "Документ с откреплённой подписью / Документ без подписей" |  |

Описание комплексного типа: variantRequiredFileWithInternalSignature

Вариант с обязательным элементом "Документ с внутренней подписью"

| Код элемента | Содержание элемента [Ссылка на пункт Требований] | Тип | Формат | Наименование | Правила заполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| fileWithInternalSignature | fileWithInternalSignature | О | S | Документ с внутренней подписью Заполняется в случаях, если передается: 1. файл документа, подписанный внутренними подписями 2. файл копии документа заверенная ("копия верна") внутренней подписью | Обязательный элемент |
| fileWithDisattachSignature | fileWithDisattachSignature | Н | S | Документ с откреплённой подписью / Документ без подписей Заполняется в случае: 1. если документ подписан открепленной подписью и передается файл документа и файлы (.sig) открепленных подписей подписантов 2. если файл передаваемого документа не требует подписания | Необязательный элемент |

Описание комплексного типа: fileWithInternalSignature

Документ с внутренней подписью

| Код элемента | Содержание элемента [Ссылка на пункт Требований] | Тип | Формат | Наименование | Правила заполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| file | attachedFile | О | S | Файл в хранилище | Обязательный элемент |
| personsWithMchdList | Список personsWithMchd | НМ | S | Подписант + МЧД (список) Заполняется в случае, если документ подписан внутренними подписями ФЛ (не руководитель) и/или подписант в проекте является представителем одного из участников ЖЦ ОКС | Необязательный элемент Список |

Описание комплексного типа: attachedFile

Информация о файле, загруженном в хранилище

| Код элемента | Содержание элемента [Ссылка на пункт Требований] | Тип | Формат | Наименование | Правила заполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| id |  | О | T | Id файла в хранилище | Обязательный элемент Строгий формат: хххххххх-хххх-хххх-хххх-хххххххххххх Наложенные ограничения [0-9a-f]{8}-[0-9a-f]{4}-[0-5][0-9a-f]{3}-[089ab][0-9a-f]{3}-[0-9a-f]{12} |
| name |  | О | T | Имя файла | Обязательный элемент Минимум 1 символ |
| description |  | Н | T | Описание | Необязательный элемент Минимум 1 символ |
| checksum |  | Н | T | Контрольная сумма файла | Необязательный элемент Минимум 1 символ |

Описание комплексного типа: personsWithMchd

Подписант + МЧД (элемент списка)

| Код элемента | Содержание элемента [Ссылка на пункт Требований] | Тип | Формат | Наименование | Правила заполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| personIdAndMchd | personIdAndMchd | О | S | Подписант + МЧД | Обязательный элемент |

Описание комплексного типа: personIdAndMchd

Подписант + МЧД

| Код элемента | Содержание элемента [Ссылка на пункт Требований] | Тип | Формат | Наименование | Правила заполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| variantRequiredPersonId | variantRequiredPersonId | УО | S | Вариант с обязательным элементом "ID подписанта" | Обязательный элемент (одно значение из элементов типа) |
| variantRequiredPersonMchd | variantRequiredPersonMchd |  | S | Вариант с обязательным элементом "МЧД подписанта" |  |

Описание комплексного типа: variantRequiredPersonId

Вариант с обязательным элементом "ID подписанта"

| Код элемента | Содержание элемента [Ссылка на пункт Требований] | Тип | Формат | Наименование | Правила заполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| personId |  | О | T | ID подписанта - Заполняется в случае, если подписант в проекте является представителем одного из участников ЖЦ ОКС - Не заполняется, если подписантом является внешний по отношению к проекту ЮЛ или ФЛ | Обязательный элемент Строгий формат: хххххххх-хххх-хххх-хххх-хххххххххххх Наложенные ограничения [0-9a-f]{8}-[0-9a-f]{4}-[0-5][0-9a-f]{3}-[089ab][0-9a-f]{3}-[0-9a-f]{12} |
| personMchd | personMchd | Н | S | МЧД подписанта Заполняется в случае, если документ подписан подписантом подписью ФЛ (не руководитель) | Необязательный элемент |

Описание комплексного типа: personMchd

МЧД подписанта

| Код элемента | Содержание элемента [Ссылка на пункт Требований] | Тип | Формат | Наименование | Правила заполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| mchdId |  | О | T | Единый регистрационный номер доверенности (МЧД) | Обязательный элемент Строгий формат: хххххххх-хххх-хххх-хххх-хххххххххххх Наложенные ограничения [0-9a-f]{8}-[0-9a-f]{4}-[0-5][0-9a-f]{3}-[089ab][0-9a-f]{3}-[0-9a-f]{12} |
| principalInn |  | О | T (12) | ИНН доверителя | Обязательный элемент Формат: хххххххххх(хх) 10 обязательных и 2 необязательных |
| representativeInn |  | Н | T (12) | ИНН представителя | Необязательный элемент Формат: хххххххххх(хх) 10 обязательных и 2 необязательных |

Описание комплексного типа: variantRequiredPersonMchd

Вариант с обязательным элементом "МЧД подписанта"

| Код элемента | Содержание элемента [Ссылка на пункт Требований] | Тип | Формат | Наименование | Правила заполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| personMchd | personMchd | О | S | МЧД подписанта Заполняется в случае, если документ подписан подписантом подписью ФЛ (не руководитель) | Обязательный элемент |

Описание комплексного типа: fileWithDisattachSignature

Документ с откреплённой подписью / Документ без подписей

| Код элемента | Содержание элемента [Ссылка на пункт Требований] | Тип | Формат | Наименование | Правила заполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| file | attachedFile | О | S | Файл в хранилище | Обязательный элемент |
| personsWithMchdAndSignatureList | Список personsWithMchdAndSignature | НМ | S | Подписант + подпись + МЧД (список) | Необязательный элемент Список |

Описание комплексного типа: personsWithMchdAndSignature

Подписант + подпись + МЧД (элемент списка)

| Код элемента | Содержание элемента [Ссылка на пункт Требований] | Тип | Формат | Наименование | Правила заполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| personIdAndMchdAndSignatureFile | personIdAndMchdAndSignatureFile | О | S | Подписант (ID) + подпись + МЧД | Обязательный элемент |

Описание комплексного типа: personIdAndMchdAndSignatureFile

Подписант (ID) + подпись + МЧД

| Код элемента | Содержание элемента [Ссылка на пункт Требований] | Тип | Формат | Наименование | Правила заполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| personIdAndMchd | personIdAndMchd | О | S | Подписант + МЧД | Обязательный элемент |
| signatureFile | attachedFile | О | S | Подпись подписанта (откреплённая) Заполняется информацией о загруженном в ФХ файле открепленной подписи. | Обязательный элемент |

Описание комплексного типа: variantRequiredFileWithDisattachSignature

Вариант с обязательным элементом "Документ с откреплённой подписью / Документ без подписей"

| Код элемента | Содержание элемента [Ссылка на пункт Требований] | Тип | Формат | Наименование | Правила заполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| fileWithDisattachSignature | fileWithDisattachSignature | О | S | Документ с откреплённой подписью / Документ без подписей Заполняется в случае: 1. если документ подписан открепленной подписью и передается файл документа и файлы (.sig) открепленных подписей подписантов 2. если файл передаваемого документа не требует подписания | Обязательный элемент |

Описание комплексного типа: signature

Подпись (УКЭП)

| Код элемента | Содержание элемента [Ссылка на пункт Требований] | Тип | Формат | Наименование | Правила заполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Signature | SignatureType | О | S | Параметры УКЭП | Обязательный элемент |
| personId |  | О | Т | Id подписанта | Обязательный элемент Строгий формат: хххххххх-хххх-хххх-хххх-хххххххххххх Наложенные ограничения [0-9a-f]{8}-[0-9a-f]{4}-[0-5][0-9a-f]{3}-[089ab][0-9a-f]{3}-[0-9a-f]{12} |
| mchdId |  | Н | Т | Единый регистрационный номер доверенности (МЧД) | Необязательный элемент Строгий формат: хххххххх-хххх-хххх-хххх-хххххххххххх Наложенные ограничения [0-9a-f]{8}-[0-9a-f]{4}-[0-5][0-9a-f]{3}-[089ab][0-9a-f]{3}-[0-9a-f]{12} |

Описание комплексного типа: SignatureType

Тип, содержащий в себе информацию о подписи

| Код элемента | Содержание элемента [Ссылка на пункт Требований] | Тип | Формат | Наименование | Правила заполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| id |  | НА | T |  | Необязательный атрибут |
| SignedInfo | SignedInfoType | О | S |  | Обязательный элемент |
| SignatureValue | SignatureValueType | О | S |  | Обязательный элемент |
| KeyInfo | KeyInfoType | Н | S |  | Необязательный элемент |
| Object | ObjectType | НМ | S |  | Необязательный элемент |

Описание комплексного типа: SignedInfoType

| Код элемента | Содержание элемента [Ссылка на пункт Требований] | Тип | Формат | Наименование | Правила заполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CanonicalizationMethod | CanonicalizationMethodType | О | S |  | Обязательный элемент |
| SignatureMethod | SignatureMethodType | О | S |  | Обязательный элемент |
| Reference | ReferenceType | ОM | S |  | Обязательный элемент |
| id |  | НА | T |  | Необязательный атрибут |

Описание комплексного типа: CanonicalizationMethodType

| Код элемента | Содержание элемента [Ссылка на пункт Требований] | Тип | Формат | Наименование | Правила заполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ##any |  | НМ | Т |  | Необязательный элемент |
| Algorithm | anyURI | ОА | Т |  | Обязательный атрибут |

Описание комплексного типа: SignatureMethodType

| Код элемента | Содержание элемента [Ссылка на пункт Требований] | Тип | Формат | Наименование | Правила заполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| HMACOutputLength |  | Н | Т |  | Необязательный элемент |
| ##other |  | НМ | Т |  | Необязательный элемент |
| Algorithm |  | ОА | Т |  | Обязательный атрибут anyURI |

Описание комплексного типа: ReferenceType

| Код элемента | Содержание элемента [Ссылка на пункт Требований] | Тип | Формат | Наименование | Правила заполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Transforms | TransformsType | Н | S |  | Необязательный элемент |
| DigestMethod | DigestMethodType | О | S |  | Обязательный элемент |
| DigestValue | DigestValueType | О | Т |  | Обязательный элемент base64Binary |
| Id |  | НА | Т |  | Необязательный атрибут |
| URI |  | НА | Т |  | Необязательный атрибут |
| Type |  | НА | Т |  | Необязательный атрибут |

Описание комплексного типа: TransformsType

| Код элемента | Содержание элемента [Ссылка на пункт Требований] | Тип | Формат | Наименование | Правила заполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Transform | TransformType | ОМ | S |  | Обязательный элемент |

Описание комплексного типа: TransformType

| Код элемента | Содержание элемента [Ссылка на пункт Требований] | Тип | Формат | Наименование | Правила заполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ##other |  | УНМ | Т |  | Необязательный элемент (одно значение из элементов типа) |
| XPath |  |  | Т |  |  |
| Algorithm |  | ОА | Т |  | Обязательный элемент anyURI |

Описание комплексного типа: DigestMethodType

| Код элемента | Содержание элемента [Ссылка на пункт Требований] | Тип | Формат | Наименование | Правила заполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ##other |  | НМ | Т |  | Необязательный элемент |
| Algorithm |  | ОА | Т |  | Обязательный атрибут anyURI |

Описание комплексного типа: SignatureValueType

| Код элемента | Содержание элемента [Ссылка на пункт Требований] | Тип | Формат | Наименование | Правила заполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| base64Binary |  | ОА | Т | Встроенный примитивный тип данных | Обязательный элемент base64Binary |
| id |  | НА | Т | Базовый тип идентификатора NCName | Необязательный атрибут |

Описание комплексного типа: KeyInfoType

| Код элемента | Содержание элемента [Ссылка на пункт Требований] | Тип | Формат | Наименование | Правила заполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| id |  | НА | Т | Базовый тип идентификатора NCName | Необязательный атрибут |
| KeyName |  | УОМ | Т | Встроенный примитивный тип данных | Обязательный элемент (одно значение из элементов типа) |
| KeyValue | KeyValueType |  | S |  |  |
| RetrievalMethod | RetrievalMethodType |  | S |  |  |
| X509Data | X509Data |  | S |  |  |
| PGPData | PGPDataType |  | S |  |  |
| SPKIData | SPKIData |  | S |  |  |
| MgmtData |  |  | Т |  |  |
| ##other |  |  | Т |  |  |

Описание комплексного типа: KeyValueType

| Код элемента | Содержание элемента [Ссылка на пункт Требований] | Тип | Формат | Наименование | Правила заполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DSAKeyValue | DSAKeyValueType | УО | S |  | Обязательный элемент (одно значение из элементов типа) |
| RSAKeyValue | RSAKeyValueType |  | S |  |  |
| ##other |  |  | T |  |  |

Описание комплексного типа: DSAKeyValueType

| Код элемента | Содержание элемента [Ссылка на пункт Требований] | Тип | Формат | Наименование | Правила заполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P |  | Н | T |  | Необязательный элемент base64Binary |
| Q |  | Н | T |  | Необязательный элемент base64Binary |
| G |  | Н | T |  | Необязательный элемент base64Binary |
| Y |  | О | T |  | Обязательный элемент base64Binary |
| J |  | Н | T |  | Необязательный элемент base64Binary |
| Seed |  | Н | T |  | Необязательный элемент base64Binary |
| PgenCounter |  | Н | T |  | Необязательный элемент base64Binary |

Описание комплексного типа: RSAKeyValueType

| Код элемента | Содержание элемента [Ссылка на пункт Требований] | Тип | Формат | Наименование | Правила заполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Modulus |  | О | T |  | Обязательный элемент base64Binary |
| Exponent |  | О | T |  | Обязательный элемент base64Binary |

Описание комплексного типа: RetrievalMethodType

| Код элемента | Содержание элемента [Ссылка на пункт Требований] | Тип | Формат | Наименование | Правила заполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| URI |  | НА | T |  | Необязательный атрибут |
| Type |  | НА | T |  | Необязательный атрибут |
| Transforms | TransformsType | Н | S |  | Необязательный элемент |

Описание комплексного типа: X509Data

| Код элемента | Содержание элемента [Ссылка на пункт Требований] | Тип | Формат | Наименование | Правила заполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| X509DataType | X509DataType | ОМ | S |  | Обязательный элемент |

Описание комплексного типа: X509DataType

| Код элемента | Содержание элемента [Ссылка на пункт Требований] | Тип | Формат | Наименование | Правила заполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| X509IssuerSerial | X509IssuerSerialType | УО | S |  | Обязательный элемент (одно значение из элементов типа) |
| X509SKI |  | УО | T |  | Обязательный элемент base64Binary (одно значение из элементов типа) |
| X509SubjectName |  | УО | T |  | Обязательный элемент base64Binary (одно значение из элементов типа) |
| X509Certificate |  | УО | T |  | Обязательный элемент base64Binary (одно значение из элементов типа) |
| X509CRL |  | УО | T |  | Обязательный элемент base64Binary (одно значение из элементов типа) |
| ##other |  | УН | T |  | Необязательный элемент base64Binary (одно значение из элементов типа) |

Описание комплексного типа: X509IssuerSerialType

| Код элемента | Содержание элемента [Ссылка на пункт Требований] | Тип | Формат | Наименование | Правила заполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| X509IssuerName |  | О | T |  | Обязательный элемент |
| X509SerialNumber |  | О | IN |  | Обязательный элемент |

Описание комплексного типа: PGPDataType

| Код элемента | Содержание элемента [Ссылка на пункт Требований] | Тип | Формат | Наименование | Правила заполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PGPKeyID |  | УО | T |  | Обязательный элемент (одно значение из элементов типа) |
| PGPKeyPacket |  |  | T |  |  |
| PGPKeyPacket |  | Н | T |  | Необязательный элемент |
| ##other |  | Н | T |  | Необязательный элемент |

Описание комплексного типа: SPKIData

| Код элемента | Содержание элемента [Ссылка на пункт Требований] | Тип | Формат | Наименование | Правила заполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SPKIDataType | Список SPKIDataType | ОМ | S |  | Обязательный элемент Список |

Описание комплексного типа: SPKIDataType

| Код элемента | Содержание элемента [Ссылка на пункт Требований] | Тип | Формат | Наименование | Правила заполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SPKISexp | SPKISexp | О | T |  | Обязательный элемент |
| ##other |  | Н | T |  | Необязательный элемент |

Описание комплексного типа: ObjectType

| Код элемента | Содержание элемента [Ссылка на пункт Требований] | Тип | Формат | Наименование | Правила заполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| id |  | ОА | T |  | Обязательный элемент |
| MimeType |  | ОА | T |  | Обязательный элемент |
| Encoding |  | ОА | Т |  | Обязательный элемент |
| ##any |  | НМ | T |  | Необязательный элемент |

Описание комплексного типа: anDocServiceAttributes

Служебные атрибуты документа / комплекта документов (авторский надзор)

| Код элемента | Содержание элемента [Ссылка на пункт Требований] | Тип | Формат | Наименование | Правила заполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| status | status | О | S | Статус документа/комплекта документов | Обязательный элемент |
| packageAffiliation | packageAffiliation | Н | S | Признак принадлежности к комплекту документов | Необязательный элемент |
| relatedDocIdList | Список relatedDocId | НМ | T | Список ID связанных документов | Необязательный элемент Строгий формат: хххххххх-хххх-хххх-хххх-хххххххххххх Наложенные ограничения [0-9a-f]{8}-[0-9a-f]{4}-[0-5][0-9a-f]{3}-[089ab][0-9a-f]{3}-[0-9a-f]{12} Список |
| senderId |  | О | T | ID отправителя Идентификатор Представителя Участника, кто совершал последнее действие и передает документ на следующее действие (шаг маршрута) | Обязательный элемент Строгий формат: хххххххх-хххх-хххх-хххх-хххххххххххх Наложенные ограничения [0-9a-f]{8}-[0-9a-f]{4}-[0-5][0-9a-f]{3}-[089ab][0-9a-f]{3}-[0-9a-f]{12} |
| receiverId |  | О | T | ID получателя Идентификатор Представителя Участника, кому передается документ на следующее действие (шаг маршрута) | Необязательный элемент Строгий формат: хххххххх-хххх-хххх-хххх-хххххххххххх Наложенные ограничения [0-9a-f]{8}-[0-9a-f]{4}-[0-5][0-9a-f]{3}-[089ab][0-9a-f]{3}-[0-9a-f]{12} |
| approverList | Список approver | НМ | S | Список согласующих для документа ИД | Необязательный элемент Список |

Описание комплексного типа: status

Статус документа/комплекта документов

| Код элемента | Содержание элемента [Ссылка на пункт Требований] | Тип | Формат | Наименование | Правила заполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| docStatus | docStatus | УО | S | Статус документа | Обязательный элемент (одно значение из элементов типа) |
| docPackageStatus | docPackageStatus |  | S | Статус комплекта документов |  |

Описание комплексного типа: docPackageStatus

Статус комплекта документов

| Код элемента | Содержание элемента [Ссылка на пункт Требований] | Тип | Формат | Наименование | Правила заполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| docPackageStatus |  | О | Т | Статус пакета документов | Обязательный элемент Допустимые варианты: - Created (создан) - On_acceptance (на приёмке) - On_revision_partially_accepted (на доработке, частично принятый) - On_revision (на доработке) - Accepted (принят) - Archive (архив) - Canceled (аннулирован) |

Описание комплексного типа: packageAffiliation

Признак принадлежности к комплекту документов

| Код элемента | Содержание элемента [Ссылка на пункт Требований] | Тип | Формат | Наименование | Правила заполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| packageId |  | О | T | ID комплекта документов | Обязательный элемент Строгий формат: хххххххх-хххх-хххх-хххх-хххххххххххх Наложенные ограничения [0-9a-f]{8}-[0-9a-f]{4}-[0-5][0-9a-f]{3}-[089ab][0-9a-f]{3}-[0-9a-f]{12} |
| packageName |  | Н | T | Наименование комплекта документов | Необязательный элемент Минимум 1 символ |

Описание комплексного типа: approver

Согласующий для документа ИД

| Код элемента | Содержание элемента [Ссылка на пункт Требований] | Тип | Формат | Наименование | Правила заполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| participantId |  | О | T | ID участника | Обязательный элемент Строгий формат: хххххххх-хххх-хххх-хххх-хххххххххххх Наложенные ограничения [0-9a-f]{8}-[0-9a-f]{4}-[0-5][0-9a-f]{3}-[089ab][0-9a-f]{3}-[0-9a-f]{12} |
| approverEmployeeList | Список approverEmployee | ОМ | S | Список сотрудников организации, участвующих в согласовании комплекта | Обязательный элемент Список |

Описание комплексного типа: approverEmployee

Сотрудник организации, участвующий в согласовании комплекта

| Код элемента | Содержание элемента [Ссылка на пункт Требований] | Тип | Формат | Наименование | Правила заполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| employeeId |  | О | T | ID представителя | Обязательный элемент Строгий формат: хххххххх-хххх-хххх-хххх-хххххххххххх Наложенные ограничения [0-9a-f]{8}-[0-9a-f]{4}-[0-5][0-9a-f]{3}-[089ab][0-9a-f]{3}-[0-9a-f]{12} |
| resolution |  | О | T | Резолюция сотрудника | Обязательный элемент Минимум 1 символ |

Описание комплексного типа: extraParameter

Дополнительный параметр

| Код элемента | Содержание элемента [Ссылка на пункт Требований] | Тип | Формат | Наименование | Правила заполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| parameterName |  | О | T | Наименование параметра | Обязательный элемент Минимум 1 символ |
| parameterValue |  | О | T | Значение параметра | Обязательный элемент Минимум 1 символ |

Описание комплексного типа: idSpJournalDesignerControlTitle

Титульный лист журнала авторского надзора

| Код элемента | Содержание элемента [Ссылка на пункт Требований] | Тип | Формат | Наименование | Правила заполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| baseDocument | baseDocument | О | S | Информация об UUID и редакции документа, UUID объекта капитального строительства, версии схемы | Обязательный элемент |
| customerSignedPart | customerSignedPart | О | S | Подписываемая часть титульного листа журнала авторского надзора (подписант - представитель застройщика / технического заказчика / лица, ответственного за эксплуатацию здания, сооружения / регионального оператора) | Обязательный элемент |
| representativeDeveloperSignature | signature | УН | S | Подпись представителя застройщика | Необязательный элемент (одно значение из элементов типа) |
| representativeTechnicalCustomerSignature | signature |  | S | Подпись представителя технического заказчика |  |
| representativeBuildingOperatorSignature | signature |  | S | Подпись представителя лица, ответственного за эксплуатацию здания, сооружения |  |
| representativeRegionalBuildingOperatorSignature | signature |  | S | Подпись представителя регионального оператора |  |
| docServiceAttributes | anDocServiceAttributes | О | S | Служебные атрибуты документа | Обязательный элемент |
| extraParametersList | Список extraParameter | НМ | S | Список дополнительных параметров | Необязательный элемент Список |
| docSchemaVersion |  | ОА | T | Версия схемы, по которой составлен документ | Обязательный атрибут Фиксированное значение – 1.1 |

Описание комплексного типа: customerSignedPart

Подписываемая часть титульного листа журнала авторского надзора (подписант - представитель застройщика / технического заказчика / лица, ответственного за эксплуатацию здания, сооружения / регионального оператора)

| Код элемента | Содержание элемента [Ссылка на пункт Требований] | Тип | Формат | Наименование | Правила заполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| designerControlSignedPart | designerControlSignedPart | О | S | Подписываемая часть титульного листа журнала авторского надзора (подписант - представитель лица, осуществляющего авторский надзор) | Обязательный элемент |
| representativeDesignerControlSignature | signature | О | S | Подпись представителя лица, осуществляющего авторский надзор | Обязательный элемент |
| representativeDeveloper | actsRepresentativeWithIdAndOrder | УН | S | Представитель застройщика | Необязательный элемент (одно значение из элементов типа) |
| representativeTechnicalCustomer | actsRepresentativeWithIdAndOrder |  | S | Представитель технического заказчика |  |
| representativeBuildingOperator | actsRepresentativeWithIdAndOrder |  | S | Представитель лица, ответственного за эксплуатацию здания, сооружения |  |
| representativeRegionalBuildingOperator | actsRepresentativeWithIdAndOrder |  | S | Представитель регионального оператора |  |
| id |  | ОА | T | ID подписываемой части титульного листа журнала авторского надзора | Обязательный атрибут Строгий формат: _хххххххх-хххх-хххх-хххх-хххххххххххх Наложенные ограничения _[0-9a-f]{8}-[0-9a-f]{4}-[0-5][0-9a-f]{3}-[089ab][0-9a-f]{3}-[0-9a-f]{12} |

Описание комплексного типа: designerControlSignedPart

Подписываемая часть титульного листа журнала авторского надзора (подписант - представитель лица, осуществляющего авторский надзор)

| Код элемента | Содержание элемента [Ссылка на пункт Требований] | Тип | Формат | Наименование | Правила заполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| journalRequisites | journalRequisites | О | S | Реквизиты документа (журнал) | Обязательный элемент |
| permanentObjectInfo | permanentObjectInfo | О | S | Объект капитального строительства | Обязательный элемент |
| participantDeveloper | individualEntrepreneurOrLegalEntityOrIndividualAndId | УО | S | Застройщик | Обязательный элемент (одно значение из элементов типа) |
| participantTechnicalCustomer | organizationWithOptionalSroAndId |  | S | Технический заказчик |  |
| participantBuildingOperator | individualEntrepreneurOrLegalEntityOrIndividualAndId |  | S | Лицо, ответственное за эксплуатацию здания, сооружения |  |
| participantRegionalBuildingOperator | organizationWithOptionalSroAndId |  | S | Региональный оператор |  |
| participantDesignerControl | individualEntrepreneurOrLegalEntityOrIndividualAndId | О | S | Лицо, осуществляющее авторский надзор | Обязательный элемент |
| journalLogStartDate |  | О | D | Дата начала ведения журнала | Обязательный элемент Дата в формате <ГГГГ-ММ-ДД> (год-месяц-день) |
| representativeDesignerControl | actsRepresentativeWithIdAndOrderAndIDNR | О | S | Представитель лица, осуществляющего авторский надзор | Необязательный элемент |
| id |  | ОА | T | ID подписываемой части титульного листа журнала авторского надзора | Обязательный атрибут Строгий формат: _хххххххх-хххх-хххх-хххх-хххххххххххх Наложенные ограничения _[0-9a-f]{8}-[0-9a-f]{4}-[0-5][0-9a-f]{3}-[089ab][0-9a-f]{3}-[0-9a-f]{12} |

Описание комплексного типа: idSpJournalDesignerControlRepresentatives

Список работников (представителей) лиц, осуществляющих авторский надзор (ЖАН, лист 3)

| Код элемента | Содержание элемента [Ссылка на пункт Требований] | Тип | Формат | Наименование | Правила заполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| baseDocument | baseDocument | О | S | Информация об UUID и редакции документа, UUID объекта капитального строительства, версии схемы | Обязательный элемент |
| participantDesignerControlWithRepresentatives | participantDesignerControlWithRepresentatives | ОМ | S | Лицо, осуществляющее авторский надзор (ID), и его работники (представители) | Обязательный элемент Список |
| docServiceAttributes | anDocServiceAttributes | О | S | Служебные атрибуты документа | Обязательный элемент |
| extraParametersList | Список extraParameter | НМ | S | Список дополнительных параметров | Необязательный элемент Список |
| docSchemaVersion |  | ОА | T | Версия схемы, по которой составлен документ | Обязательный атрибут Фиксированное значение – 1.1 |

Описание комплексного типа: participantDesignerControlWithRepresentatives

Лицо, осуществляющее авторский надзор (ID), и его работники (представители)

| Код элемента | Содержание элемента [Ссылка на пункт Требований] | Тип | Формат | Наименование | Правила заполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| participantId |  | О | T | ID участника - лица, осуществляющего авторский надзор | Обязательный элемент Строгий формат: хххххххх-хххх-хххх-хххх-хххххххххххх Наложенные ограничения [0-9a-f]{8}-[0-9a-f]{4}-[0-5][0-9a-f]{3}-[089ab][0-9a-f]{3}-[0-9a-f]{12} |
| representativeDesignerControlList | Список representativeDesignerControl | ОМ | S | Список работников (представителей) лица, осуществляющего авторский надзор, с видом работ при осуществлении авторского надзора | Обязательный элемент Список |

Описание комплексного типа: representativeDesignerControl

Работник (представитель) лица, осуществляющего авторский надзор, с видом работ при осуществлении авторского надзора

| Код элемента | Содержание элемента [Ссылка на пункт Требований] | Тип | Формат | Наименование | Правила заполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| representativeSignedPart | representativeSignedPart | О | S | Подписываемый блок информации о работнике (представителе) | Обязательный элемент |
| representativeSignature | signature | О | S | Подпись работника (представителя) | Обязательный элемент |

Описание комплексного типа: representativeSignedPart

Подписываемый блок информации о работнике (представителе)

| Код элемента | Содержание элемента [Ссылка на пункт Требований] | Тип | Формат | Наименование | Правила заполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| representative | actsRepresentativeWithIdAndOrderAndIDNR | О | S | Информация о работнике (представителе) организации с документом, подтверждающим полномочия | Обязательный элемент |
| phone |  | О | T | Телефон | Обязательный элемент Минимум 1 символ |
| workTypeList | Список workType | ОМ | T | Список видов работ при осуществлении авторского надзора | Обязательный элемент Минимум 1 символ |
| id |  | ОА | T | ID подписываемого блока информации о работнике (представителе) | Обязательный атрибут Строгий формат: _хххххххх-хххх-хххх-хххх-хххххххххххх Наложенные ограничения _[0-9a-f]{8}-[0-9a-f]{4}-[0-5][0-9a-f]{3}-[089ab][0-9a-f]{3}-[0-9a-f]{12} |

Описание комплексного типа: idSpJournalDesignerControlVisitRecord

Запись в регистрационном листе посещения ОКС лицом (лицами), осуществляющим(и) авторский надзор (ЖАН, лист 4)

| Код элемента | Содержание элемента [Ссылка на пункт Требований] | Тип | Формат | Наименование | Правила заполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| baseDocument | baseDocument | О | S | Информация об UUID и редакции документа, UUID объекта капитального строительства, версии схемы | Обязательный элемент |
| recordCancelSignedPart | recordCancelSignedPart | О | S | Подписываемая часть записи регистрационного листа (с отметкой об аннулировании записи) | Обязательный элемент |
| representativeCancelSignature | signature | Н | S | Подпись представителя, аннулировавшего версию записи | Необязательный элемент |
| docServiceAttributes | anDocServiceAttributes | О | S | Служебные атрибуты документа | Обязательный элемент |
| extraParametersList | Список extraParameter | НМ | S | Список дополнительных параметров | Необязательный элемент Список |
| docSchemaVersion |  | ОА | T | Версия схемы, по которой составлен документ | Обязательный атрибут Фиксированное значение – 1.1 |

Описание комплексного типа: recordCancelSignedPart

Подписываемая часть записи регистрационного листа (с отметкой об аннулировании записи)

| Код элемента | Содержание элемента [Ссылка на пункт Требований] | Тип | Формат | Наименование | Правила заполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| customerSignedPart | recordCancelSignedPart/customerSignedPart | О | S | Подписываемая часть записи регистрационного листа (подписант - представитель застройщика / технического заказчика / лица, ответственного за эксплуатацию здания, сооружения / регионального оператора (в зависимости от выбора участника)) | Обязательный элемент |
| representativeDeveloperSignature | signature | УН | S | Подпись представителя застройщика | Необязательный элемент (одно значение из элементов типа) |
| representativeTechnicalCustomerSignature | signature |  | S | Подпись представителя технического заказчика |  |
| representativeBuildingOperatorSignature | signature |  | S | Подпись представителя лица, ответственного за эксплуатацию здания, сооружения |  |
| representativeRegionalBuildingOperatorSignature | signature |  | S | Подпись представителя регионального оператора |  |
| recordCancelInfo | recordCancelInfo | Н | S | Сведения об аннулировании версии записи | Необязательный элемент |
| id |  | ОА | T | ID подписываемой части записи регистрационного листа | Обязательный атрибут Строгий формат: _хххххххх-хххх-хххх-хххх-хххххххххххх Наложенные ограничения _[0-9a-f]{8}-[0-9a-f]{4}-[0-5][0-9a-f]{3}-[089ab][0-9a-f]{3}-[0-9a-f]{12} |

Описание комплексного типа: recordCancelSignedPart/customerSignedPart

Подписываемая часть записи регистрационного листа

| Код элемента | Содержание элемента [Ссылка на пункт Требований] | Тип | Формат | Наименование | Правила заполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| idSpJournalDesignerControlVisitRecordId |  | О | T | ID записи регистрационного листа | Обязательный элемент |
| permanentObjectId |  | О | T | ID объекта капитального строительства | Обязательный элемент |
| documentEdition |  | О | IN | Редакция документа (версия) | Обязательный элемент Целое положительное число |
| recordNumber |  | О | IN | Порядковый номер регистрационной записи | Обязательный элемент Целое положительное число |
| participantDesignerControlCheckId |  | УО | T | ID проверки лица, осуществляющего авторский надзор | Обязательный элемент (одно значение из элементов типа) |
| controlEventId |  |  | T | ID контрольного мероприятия, в котором участвует лицо, осуществляющее авторский надзор |  |
| participantDesignerControl | individualEntrepreneurOrLegalEntityOrIndividualAndId | О | S | Лицо, осуществляющее авторский надзор | Обязательный элемент |
| representativeDesignerControl | actsRepresentativeWithIdAndOrderAndIDNR | О | S | Представитель лица, осуществляющего авторский надзор | Обязательный элемент |
| arrivalDateTime |  | О | DT | Дата и время приезда | Обязательный элемент Дата и время в формате <ГГГГ-ММ-ДДTчч:мм:сс> (год-месяц-день-начало данных времени-час:минута:секунда) |
| departureDateTime |  | О | DT | Дата и время отъезда | Обязательный элемент Дата и время в формате <ГГГГ-ММ-ДДTчч:мм:сс> (год-месяц-день-начало данных времени-час:минута:секунда) |
| representativeDeveloper | actsRepresentativeWithIdAndOrder | УН | S | Представитель застройщика | Необязательный элемент (одно значение из элементов типа) |
| representativeTechnicalCustomer | actsRepresentativeWithIdAndOrder |  | S | Представитель технического заказчика |  |
| representativeBuildingOperator | actsRepresentativeWithIdAndOrder |  | S | Представитель лица, ответственного за эксплуатацию здания, сооружения |  |
| representativeRegionalBuildingOperator | actsRepresentativeWithIdAndOrder |  | S | Представитель регионального оператора |  |
| id |  | ОА | T | ID подписываемой части записи регистрационного листа | Обязательный атрибут Строгий формат: _хххххххх-хххх-хххх-хххх-хххххххххххх Наложенные ограничения _[0-9a-f]{8}-[0-9a-f]{4}-[0-5][0-9a-f]{3}-[089ab][0-9a-f]{3}-[0-9a-f]{12} |

Описание комплексного типа: recordCancelInfo

Сведения об аннулировании версии записи (для записей в спецжурналах работ)

| Код элемента | Содержание элемента [Ссылка на пункт Требований] | Тип | Формат | Наименование | Правила заполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| recordCancelDateTime |  | О | DT | Дата и время аннулирования версии записи | Обязательный элемент Дата и время в формате <ГГГГ-ММ-ДДTчч:мм:сс> (год-месяц-день-начало данных времени-час:минута:секунда) |
| recordCancelReason |  | О | T | Причина аннулирования версии записи (Описываются причины и указываются сведения о документах, на основании которых запись необходимо аннулировать) | Обязательный элемент Минимум 1 символ |
| newDocumentEdition |  | Н | IN | Редакция документа (версия) записи, созданная взамен (Указывается версия записи, которая создана взамен текущей аннулированной) | Необязательный элемент Целое положительное число |
| representativeCancel | actsRepresentativeWithIdAndOrder | О | S | Представитель, аннулировавший запись | Обязательный элемент |
| participantCancelId |  | О | T | ID участника представителя, аннулировавшего запись | Обязательный элемент Строгий формат: хххххххх-хххх-хххх-хххх-хххххххххххх Наложенные ограничения [0-9a-f]{8}-[0-9a-f]{4}-[0-5][0-9a-f]{3}-[089ab][0-9a-f]{3}-[0-9a-f]{12} |

Описание комплексного типа: idSpJournalDesignerControlInspectionRecord

Запись в учетном листе по результатам проверки авторского надзора (ЖАН, лист 5)

| Код элемента | Содержание элемента [Ссылка на пункт Требований] | Тип | Формат | Наименование | Правила заполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| baseDocument | baseDocument | О | S | Информация об UUID и редакции документа, UUID объекта капитального строительства, версии схемы | Обязательный элемент |
| violationInfo | violationInfo | УО | S | Нарушение требования проектной документации, выявленное авторским надзором | Обязательный элемент (одно значение из элементов типа) |
| noViolationInfo | noViolationInfo |  | S | Сведения об отсутствии нарушений по результатам контроля авторского надзора |  |
| docServiceAttributes | anDocServiceAttributes | О | S | Служебные атрибуты документа | Обязательный элемент |
| extraParametersList | Список extraParameter | НМ | S | Список дополнительных параметров | Необязательный элемент Список |
| docSchemaVersion |  | ОА | T | Версия схемы, по которой составлен документ | Обязательный атрибут Фиксированное значение – 1.1 |

Описание комплексного типа: violationInfo

Нарушение требования проектной документации, выявленное авторским надзором

| Код элемента | Содержание элемента [Ссылка на пункт Требований] | Тип | Формат | Наименование | Правила заполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| recordCancelSignedPart | violationInfo/recordCancelSignedPart | О | S | Подписываемая часть записи в учетном листе (включая данные об аннулировании записи) | Обязательный элемент |
| representativeCancelSignature | signature | Н | S | Подпись представителя, аннулировавшего версию записи | Необязательный элемент |

Описание комплексного типа: violationInfo/recordCancelSignedPart

Подписываемая часть записи в учетном листе (включая данные об аннулировании записи)

| Код элемента | Содержание элемента [Ссылка на пункт Требований] | Тип | Формат | Наименование | Правила заполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| designerControlViolationFixSignedPart | designerControlViolationFixSignedPart | О | S | Подписываемая часть записи в учетном листе (включая данные об устранении нарушения) | Обязательный элемент |
| representativeDesignerControlSignature | signature | Н | S | Подпись представителя лица, осуществляющего авторский надзор, проводившего контроль устранения нарушения | Необязательный элемент |
| recordCancelInfo | recordCancelInfo | Н | S | Сведения об аннулировании версии записи | Необязательный элемент |
| id |  | ОА | T | ID подписываемой части записи в учетном листе (включая данные об аннулировании записи) | Обязательный атрибут Строгий формат: _хххххххх-хххх-хххх-хххх-хххххххххххх Наложенные ограничения _[0-9a-f]{8}-[0-9a-f]{4}-[0-5][0-9a-f]{3}-[089ab][0-9a-f]{3}-[0-9a-f]{12} |

Описание комплексного типа: designerControlViolationFixSignedPart

Подписываемая часть записи в учетном листе (включая данные об устранении нарушения)

| Код элемента | Содержание элемента [Ссылка на пункт Требований] | Тип | Формат | Наименование | Правила заполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| buildingContractorSignedPart | buildingContractorSignedPart | О | S | Подписываемая часть записи в учетном листе (подписант - представитель лица, осуществляющего строительство) | Обязательный элемент |
| representativeBuildingContractorSignature | signature | Н | S | Подпись представителя лица, осуществляющего строительство, в отношении которого проведена проверка | Необязательный элемент |
| violationFixDate |  | Н | D | Дата отметки об устранении нарушений требований проектной документации | Необязательный элемент Дата в формате <ГГГГ-ММ-ДД> (год-месяц-день) |
| violationFixConfirmDocList | Список violationFixConfirmDoc | НМ | S | Список документов, подтверждающих факт устранения нарушения | Необязательный элемент Список |
| attachedDocumentsList | Список attachedDocuments | НМ | S | Массив файлов с обосновывающими материалами | Необязательный элемент Список |
| representativeDesignerControl | actsRepresentativeWithIdAndOrderAndIDNR | Н | S | Сведения о представителе лица, осуществляющего авторский надзор, проводившем контроль устранения нарушения | Необязательный элемент |
| id |  | ОА | T | ID подписываемой части записи в учетном листе (включая данные об устранении нарушения) | Обязательный атрибут Строгий формат: _хххххххх-хххх-хххх-хххх-хххххххххххх Наложенные ограничения _[0-9a-f]{8}-[0-9a-f]{4}-[0-5][0-9a-f]{3}-[089ab][0-9a-f]{3}-[0-9a-f]{12} |

Описание комплексного типа: buildingContractorSignedPart

Подписываемая часть записи в учетном листе (подписант - представитель лица, осуществляющего строительство)

| Код элемента | Содержание элемента [Ссылка на пункт Требований] | Тип | Формат | Наименование | Правила заполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| customerSignedPart | buildingContractorSignedPart/customerSignedPart | О | S | Подписываемая часть записи в учетном листе | Обязательный элемент |
| representativeDeveloperSignature | signature | УН | S | Подпись представителя застройщика | Необязательный элемент (одно значение из элементов типа) |
| representativeTechnicalCustomerSignature | signature |  | S | Подпись представителя технического заказчика |  |
| representativeBuildingOperatorSignature | signature |  | S | Подпись представителя лица, ответственного за эксплуатацию здания, сооружения |  |
| representativeRegionalBuildingOperatorSignature | signature |  | S | Подпись представителя регионального оператора |  |
| representativeBuildingContractorFamiliarizationMarkInfo | familiarizationMarkInfo | Н | S | Отметка об ознакомлении со сведениями о выявленном нарушении представителя лица, осуществляющего строительство | Необязательный элемент |
| representativeBuildingContractorFamiliarizationDate |  | Н | D | Дата ознакомления со сведениями о выявленном нарушении представителя лица, осуществляющего строительство | Необязательный элемент Дата в формате <ГГГГ-ММ-ДД> (год-месяц-день) |
| id |  | ОА | T | ID подписываемой части записи в учетном листе (подписант - представитель лица, осуществляющего строительство) | Обязательный атрибут Строгий формат: _хххххххх-хххх-хххх-хххх-хххххххххххх Наложенные ограничения _[0-9a-f]{8}-[0-9a-f]{4}-[0-5][0-9a-f]{3}-[089ab][0-9a-f]{3}-[0-9a-f]{12} |

Описание комплексного типа: buildingContractorSignedPart/customerSignedPart

Подписываемая часть записи в учетном листе (подписант - представитель застройщика / технического заказчика / лица, ответственного за эксплуатацию здания, сооружения / регионального оператора (в зависимости от выбора участника))

| Код элемента | Содержание элемента [Ссылка на пункт Требований] | Тип | Формат | Наименование | Правила заполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| designerControlSignedPart | buildingContractorSignedPart/customerSignedPart/designerControlSignedPart | О | S | Подписываемая часть записи в учетном листе (подписант - представитель лица, осуществляющего авторский надзор, проводивший проверку) | Обязательный элемент |
| representativeDesignerControlSignature | signature | О | S | Подпись представителя лица, осуществляющего авторский надзор, проводившего проверку | Обязательный элемент |
| violationFixCustomerPlanDate |  | Н | D | Дата устранения выявленного нарушения, предлагаемая застройщиком (техзаказчиком) | Необязательный элемент Дата в формате <ГГГГ-ММ-ДД> (год-месяц-день) |
| representativeDeveloperFamiliarizationMarkInfo | familiarizationMarkInfo | УН | S | Отметка об ознакомлении со сведениями о выявленном нарушении представителя застройщика | Необязательный элемент (одно значение из элементов типа) |
| representativeTechnicalCustomerFamiliarizationMarkInfo | familiarizationMarkInfo |  | S | Отметка об ознакомлении со сведениями о выявленном нарушении представителя технического заказчика |  |
| representativeBuildingOperatorFamiliarizationMarkInfo | familiarizationMarkInfo |  | S | Отметка об ознакомлении со сведениями о выявленном нарушении представителя лица, ответственного за эксплуатацию здания, сооружения |  |
| representativeRegionalBuildingOperatorFamiliarizationMarkInfo | familiarizationMarkInfo |  | S | Отметка об ознакомлении со сведениями о выявленном нарушении представителя регионального оператора |  |
| representativeCustomerFamiliarizationDate |  | Н | D | Дата ознакомления со сведениями о выявленном нарушении застройщика / технического заказчика / лица, ответственного за эксплуатацию здания, сооружения / регионального оператора (в зависимости от выбора участника) | Необязательный элемент Дата в формате <ГГГГ-ММ-ДД> (год-месяц-день) |
| id |  | ОА | T | ID подписываемой части записи в учетном листе (подписант - представитель застройщика / технического заказчика / лица, ответственного за эксплуатацию здания, сооружения / регионального оператора (в зависимости от выбора участника)) | Обязательный атрибут Строгий формат: _хххххххх-хххх-хххх-хххх-хххххххххххх Наложенные ограничения _[0-9a-f]{8}-[0-9a-f]{4}-[0-5][0-9a-f]{3}-[089ab][0-9a-f]{3}-[0-9a-f]{12} |

Описание комплексного типа: buildingContractorSignedPart/customerSignedPart/designerControlSignedPart

Подписываемая часть записи в учетном листе (подписант - представитель лица, осуществляющего авторский надзор, проводивший проверку)

| Код элемента | Содержание элемента [Ссылка на пункт Требований] | Тип | Формат | Наименование | Правила заполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| idSpJournalDesignerControlInspectionRecordId |  | О | T | ID записи в учетном листе | Обязательный элемент Строгий формат: хххххххх-хххх-хххх-хххх-хххххххххххх Наложенные ограничения [0-9a-f]{8}-[0-9a-f]{4}-[0-5][0-9a-f]{3}-[089ab][0-9a-f]{3}-[0-9a-f]{12} |
| permanentObjectId |  | О | T | ID объекта капитального строительства | Обязательный элемент Строгий формат: хххххххх-хххх-хххх-хххх-хххххххххххх Наложенные ограничения [0-9a-f]{8}-[0-9a-f]{4}-[0-5][0-9a-f]{3}-[089ab][0-9a-f]{3}-[0-9a-f]{12} |
| documentEdition |  | О | IN | Редакция документа (версия) | Обязательный элемент Целое положительное число |
| participantDesignerControlCheckId |  | О | T | ID проверки лица, осуществляющего авторский надзор (должен совпадать с ID проверки из листа 4 журнала авторского надзора) | Обязательный элемент Строгий формат: хххххххх-хххх-хххх-хххх-хххххххххххх Наложенные ограничения [0-9a-f]{8}-[0-9a-f]{4}-[0-5][0-9a-f]{3}-[089ab][0-9a-f]{3}-[0-9a-f]{12} |
| violationDate |  | О | D | Дата внесения записи о нарушении | Обязательный элемент Дата в формате <ГГГГ-ММ-ДД> (год-месяц-день) |
| violationNumber |  | О | IN | Номер нарушения (cквозной, при новой записи номер увеличивается на единицу) | Обязательный элемент Целое положительное число |
| controlSubjectDescriptionList | Список controlSubjectDescription | НМ | S | Описание предметов контроля (работа или элемент ОКС) (список) | Необязательный элемент Список |
| violationDetails | violationDetails | О | S | Описание нарушения, выявленного авторским надзором | Обязательный элемент |
| violationFixPlanDate |  | О | D | Дата устранения выявленного нарушения | Обязательный элемент Дата в формате <ГГГГ-ММ-ДД> (год-месяц-день) |
| representativeDesignerControl | actsRepresentativeWithIdAndOrderAndIDNR | О | S | Сведения о представителе лица, осуществляющего авторский надзор, проводившем проверку (ID представителя, проводившего проверку, должен совпадать с ID представителя из листа 4 журнала авторского надзора в одну и ту же дату) | Обязательный элемент |
| id |  | ОА | T | ID подписываемой части записи в учетном листе (подписант - представитель лица, осуществляющего авторский надзор, проводивший проверку) | Обязательный атрибут Строгий формат: _хххххххх-хххх-хххх-хххх-хххххххххххх Наложенные ограничения _[0-9a-f]{8}-[0-9a-f]{4}-[0-5][0-9a-f]{3}-[089ab][0-9a-f]{3}-[0-9a-f]{12} |

Описание комплексного типа: controlSubjectDescription

Описание предмета контроля (работа, ОКС или элемент ОКС)

| Код элемента | Содержание элемента [Ссылка на пункт Требований] | Тип | Формат | Наименование | Правила заполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| structuralElement | structuralElement | О | S | Структурный элемент здания или сооружения, в отношении которого производились работы | Обязательный элемент |
| location | location | О | S | Местоположение | Обязательный элемент |
| workInfoList | Список workInfo | НМ | S | Список данных о работах, выполненных в отношении структурного элемента и/или в указанном месторасположении | Необязательный элемент Список |

Описание комплексного типа: structuralElement

Структурный элемент здания или сооружения, в отношении которого производились работы

| Код элемента | Содержание элемента [Ссылка на пункт Требований] | Тип | Формат | Наименование | Правила заполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| structuralElementId |  | Н | T | ID структурного элемента | Необязательный элемент Строгий формат: хххххххх-хххх-хххх-хххх-хххххххххххх Наложенные ограничения [0-9a-f]{8}-[0-9a-f]{4}-[0-5][0-9a-f]{3}-[089ab][0-9a-f]{3}-[0-9a-f]{12} |
| structuralElementName |  | О | T | Наименование и обозначение структурного элемента | Обязательный элемент Минимум 1 символ |

Описание комплексного типа: location

Тип, содержащий в себе информацию о местоположении

| Код элемента | Содержание элемента [Ссылка на пункт Требований] | Тип | Формат | Наименование | Правила заполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| obligatoryAxes | obligatoryAxes | УО | S | Вариант с обязательными осями | Обязательный элемент (одно значение из элементов типа) |
| obligatoryRanks | obligatoryRanks |  | S | Вариант с обязательными рядами |  |
| obligatoryMarks | obligatoryMarks |  | S | Вариант с обязательными отметками |  |
| obligatoryFloors | obligatoryFloors |  | S | Вариант с обязательными этажами |  |
| obligatoryTiers | obligatoryTiers |  | S | Вариант с обязательными ярусами |  |
| obligatorySections | obligatorySections |  | S | Вариант с обязательными секциями |  |
| obligatoryPremises | obligatoryPremises |  | S | Вариант с обязательными помещениями |  |
| place |  | О | Т | Информация о местоположении, переданная одной строкой | Обязательный элемент Минимум 1 символ |

Описание комплексного типа: obligatoryAxes

Вариант с обязательными осями

| Код элемента | Содержание элемента [Ссылка на пункт Требований] | Тип | Формат | Наименование | Правила заполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| axes |  | О | Т | Оси | Обязательный элемент Минимум 1 символ |
| ranks |  | Н | Т | Ряды | Необязательный элемент Минимум 1 символ |
| marks |  | Н | Т | Отметки | Необязательный элемент Минимум 1 символ |
| floors |  | Н | Т | Этажи | Необязательный элемент Минимум 1 символ |
| tiers |  | Н | Т | Ярусы | Необязательный элемент Минимум 1 символ |
| sections |  | Н | Т | Секции | Необязательный элемент Минимум 1 символ |
| premises |  | Н | Т | Помещения | Необязательный элемент Минимум 1 символ |

Описание комплексного типа: obligatoryRanks

Вариант с обязательными рядами

| Код элемента | Содержание элемента [Ссылка на пункт Требований] | Тип | Формат | Наименование | Правила заполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| axes |  | Н | Т | Оси | Необязательный элемент Минимум 1 символ |
| ranks |  | О | Т | Ряды | Обязательный элемент Минимум 1 символ |
| marks |  | Н | Т | Отметки | Необязательный элемент Минимум 1 символ |
| floors |  | Н | Т | Этажи | Необязательный элемент Минимум 1 символ |
| tiers |  | Н | Т | Ярусы | Необязательный элемент Минимум 1 символ |
| sections |  | Н | Т | Секции | Необязательный элемент Минимум 1 символ |
| premises |  | Н | Т | Помещения | Необязательный элемент Минимум 1 символ |

Описание комплексного типа: obligatoryMarks

Вариант с обязательными отметками

| Код элемента | Содержание элемента [Ссылка на пункт Требований] | Тип | Формат | Наименование | Правила заполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| axes |  | Н | Т | Оси | Необязательный элемент Минимум 1 символ |
| ranks |  | Н | Т | Ряды | Необязательный элемент Минимум 1 символ |
| marks |  | О | Т | Отметки | Обязательный элемент Минимум 1 символ |
| floors |  | Н | Т | Этажи | Необязательный элемент Минимум 1 символ |
| tiers |  | Н | Т | Ярусы | Необязательный элемент Минимум 1 символ |
| sections |  | Н | Т | Секции | Необязательный элемент Минимум 1 символ |
| premises |  | Н | Т | Помещения | Необязательный элемент Минимум 1 символ |

Описание комплексного типа: obligatoryFloors

Вариант с обязательными этажами

| Код элемента | Содержание элемента [Ссылка на пункт Требований] | Тип | Формат | Наименование | Правила заполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| axes |  | Н | Т | Оси | Необязательный элемент Минимум 1 символ |
| ranks |  | Н | Т | Ряды | Необязательный элемент Минимум 1 символ |
| marks |  | Н | Т | Отметки | Необязательный элемент Минимум 1 символ |
| floors |  | О | Т | Этажи | Обязательный элемент Минимум 1 символ |
| tiers |  | Н | Т | Ярусы | Необязательный элемент Минимум 1 символ |
| sections |  | Н | Т | Секции | Необязательный элемент Минимум 1 символ |
| premises |  | Н | Т | Помещения | Необязательный элемент Минимум 1 символ |

Описание комплексного типа: obligatoryTiers

Вариант с обязательными ярусами

| Код элемента | Содержание элемента [Ссылка на пункт Требований] | Тип | Формат | Наименование | Правила заполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| axes |  | Н | Т | Оси | Необязательный элемент Минимум 1 символ |
| ranks |  | Н | Т | Ряды | Необязательный элемент Минимум 1 символ |
| marks |  | Н | Т | Отметки | Необязательный элемент Минимум 1 символ |
| floors |  | Н | Т | Этажи | Необязательный элемент Минимум 1 символ |
| tiers |  | О | Т | Ярусы | Обязательный элемент Минимум 1 символ |
| sections |  | Н | Т | Секции | Необязательный элемент Минимум 1 символ |
| premises |  | Н | Т | Помещения | Необязательный элемент Минимум 1 символ |

Описание комплексного типа: obligatorySections

Вариант с обязательными секциями

| Код элемента | Содержание элемента [Ссылка на пункт Требований] | Тип | Формат | Наименование | Правила заполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| axes |  | Н | Т | Оси | Необязательный элемент Минимум 1 символ |
| ranks |  | Н | Т | Ряды | Необязательный элемент Минимум 1 символ |
| marks |  | Н | Т | Отметки | Необязательный элемент Минимум 1 символ |
| floors |  | Н | Т | Этажи | Необязательный элемент Минимум 1 символ |
| tiers |  | Н | Т | Ярусы | Необязательный элемент Минимум 1 символ |
| sections |  | О | Т | Секции | Обязательный элемент Минимум 1 символ |
| premises |  | Н | Т | Помещения | Необязательный элемент Минимум 1 символ |

Описание комплексного типа: obligatoryPremises

Вариант с обязательными помещениями

| Код элемента | Содержание элемента [Ссылка на пункт Требований] | Тип | Формат | Наименование | Правила заполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| axes |  | Н | Т | Оси | Необязательный элемент Минимум 1 символ |
| ranks |  | Н | Т | Ряды | Необязательный элемент Минимум 1 символ |
| marks |  | Н | Т | Отметки | Необязательный элемент Минимум 1 символ |
| floors |  | Н | Т | Этажи | Необязательный элемент Минимум 1 символ |
| tiers |  | Н | Т | Ярусы | Необязательный элемент Минимум 1 символ |
| sections |  | Н | Т | Секции | Необязательный элемент Минимум 1 символ |
| premises |  | О | Т | Помещения | Обязательный элемент Минимум 1 символ |

Описание комплексного типа: workInfo

Данные о работе, выполненной в отношении структурного элемента и/или в указанном месторасположении

| Код элемента | Содержание элемента [Ссылка на пункт Требований] | Тип | Формат | Наименование | Правила заполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| workId |  | Н | T | ID работы | Необязательный элемент Строгий формат: хххххххх-хххх-хххх-хххх-хххххххххххх Наложенные ограничения [0-9a-f]{8}-[0-9a-f]{4}-[0-5][0-9a-f]{3}-[089ab][0-9a-f]{3}-[0-9a-f]{12} |
| workName |  | О | T | Наименование работы | Обязательный элемент Минимум 1 символ |
| journalRecordList | Список journalRecord | НМ | S | Список записей журналов работ, содержащих сведения о работе | Необязательный элемент Список |

Описание комплексного типа: journalRecord

Запись журнала работ со сведениями о конкретной работе

| Код элемента | Содержание элемента [Ссылка на пункт Требований] | Тип | Формат | Наименование | Правила заполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| generalWorkJournalRecordId |  | О | T | Идентификатор записи работы в общем журнале работ | Обязательный элемент Строгий формат: хххххххх-хххх-хххх-хххх-хххххххххххх Наложенные ограничения [0-9a-f]{8}-[0-9a-f]{4}-[0-5][0-9a-f]{3}-[089ab][0-9a-f]{3}-[0-9a-f]{12} |
| idSpJournalRecordId |  | Н | T | Идентификатор записи работы в специальном журнале работ | Необязательный элемент Строгий формат: хххххххх-хххх-хххх-хххх-хххххххххххх Наложенные ограничения [0-9a-f]{8}-[0-9a-f]{4}-[0-5][0-9a-f]{3}-[089ab][0-9a-f]{3}-[0-9a-f]{12} |

Описание комплексного типа: violationDetails

Описание нарушения, выявленного авторским надзором

| Код элемента | Содержание элемента [Ссылка на пункт Требований] | Тип | Формат | Наименование | Правила заполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| violationDescription |  | О | T | Формулировка выявленного нарушения | Обязательный элемент |
| variantRequiredProjDocSectionList | variantRequiredProjDocSectionList | УО | S | Вариант с обязательным элементом "Список разделов проектной документации" | Обязательный элемент (одно значение из элементов типа) |
| variantRequiredWorkDocSectionList | variantRequiredWorkDocSectionList |  | S | Вариант с обязательным элементом "Список разделов рабочей документации" |  |
| variantRequiredRegulationDocumentsList | variantRequiredRegulationDocumentsList |  | S | Вариант с обязательным элементом "Перечень нормативных документов, предусмотренных проектной документацией" |  |
| attachedDocumentsList | Список attachedDocuments | НМ | S | Массив файлов с обосновывающими материалами | Необязательный элемент Список |
| violationConfirmDocs | violationConfirmDocs | Н | S | Документы, подтверждающие факт нарушения | Необязательный элемент |

Описание комплексного типа: variantRequiredProjDocSectionList

Вариант с обязательным элементом "Список разделов проектной документации"

| Код элемента | Содержание элемента [Ссылка на пункт Требований] | Тип | Формат | Наименование | Правила заполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| projDocSectionList | Список projDocSection | ОМ | S | Список разделов проектной документации | Обязательный элемент Список |
| workDocSectionList | Список workDocSection | НМ | S | Список разделов рабочей документации | Необязательный элемент Список |
| regulationDocumentsList | Список regulationDocument | НМ | S | Перечень нормативных документов, предусмотренных проектной документацией | Необязательный элемент |

Описание комплексного типа: projDocSection

Раздел проектной документации

| Код элемента | Содержание элемента [Ссылка на пункт Требований] | Тип | Формат | Наименование | Правила заполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| documentationSectionInfo | documentationSectionInfo | О | S | Идентификатор документа ПИР | Обязательный элемент |

Описание комплексного типа: documentationSectionInfo

Идентификатор документа ПИР

| Код элемента | Содержание элемента [Ссылка на пункт Требований] | Тип | Формат | Наименование | Правила заполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| documentationCode |  | О | T | Шифр | Обязательный элемент Минимум 1 символ |
| documentationName |  | О | T | Наименование | Обязательный элемент Минимум 1 символ |
| documentationId |  | О | T | id раздела/основного комплекта/документа | Обязательный элемент Строгий формат: хххххххх-хххх-хххх-хххх-хххххххххххх Наложенные ограничения [0-9a-f]{8}-[0-9a-f]{4}-[0-5][0-9a-f]{3}-[089ab][0-9a-f]{3}-[0-9a-f]{12} |
| documentationVersionNumber |  | О | IN | Номер версии (целое положительное число) | Обязательный элемент Целое положительное число |
| documentationRevisionNumber |  | О | IN | Номер изменения (целое неотрицательное число) | Обязательный элемент Целое положительное число |

Описание комплексного типа: workDocSection

Раздел рабочей документации

| Код элемента | Содержание элемента [Ссылка на пункт Требований] | Тип | Формат | Наименование | Правила заполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| documentationSectionInfo | documentationSectionInfo | О | S | Идентификатор документа ПИР | Обязательный элемент |

Описание комплексного типа: regulationDocument

Регламентирующий документ (нормативно-правовой акт, технический регламент и прочие варианты)

| Код элемента | Содержание элемента [Ссылка на пункт Требований] | Тип | Формат | Наименование | Правила заполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| docInfo | docInfo | О | S | Информация о документе, включающая: - Наименование - Номер/код/шифр | Обязательный элемент |
| sectionsList | Список section | НМ | S | Перечень структурных единиц регламентирующего документа (секции, статьи, части) | Необязательный элемент Список |

Описание комплексного типа: docInfo

Информация о документе, включающая:

- Наименование

- Номер/код/шифр

| Код элемента | Содержание элемента [Ссылка на пункт Требований] | Тип | Формат | Наименование | Правила заполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| docInfoGroup | docInfoGroup | О | S | Информация о документе, включающая: - Наименование - Номер/код/шифр | Обязательный элемент |

Описание комплексного типа: section

Структурная единица регламентирующего документа (секции, статьи, части)

| Код элемента | Содержание элемента [Ссылка на пункт Требований] | Тип | Формат | Наименование | Правила заполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| docInfo | docInfo | О | S | Информация о документе, включающая: - Наименование - Номер/код/шифр | Обязательный элемент |

Описание комплексного типа: variantRequiredWorkDocSectionList

Вариант с обязательным элементом "Список разделов рабочей документации"

| Код элемента | Содержание элемента [Ссылка на пункт Требований] | Тип | Формат | Наименование | Правила заполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| workDocSectionList | Список workDocSection | ОМ | S | Список разделов рабочей документации | Обязательный элемент Список |
| regulationDocumentsList | Список regulationDocument | НМ | S | Перечень нормативных документов, предусмотренных проектной документацией | Необязательный элемент Список |

Описание комплексного типа: variantRequiredRegulationDocumentsList

Вариант с обязательным элементом "Перечень нормативных документов, предусмотренных проектной документацией"

| Код элемента | Содержание элемента [Ссылка на пункт Требований] | Тип | Формат | Наименование | Правила заполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| regulationDocumentsList | Список regulationDocument | ОМ | S | Перечень нормативных документов, предусмотренных проектной документацией | Обязательный элемент Список |

Описание комплексного типа: violationConfirmDocs

Документы, подтверждающие факт нарушения

| Код элемента | Содержание элемента [Ссылка на пункт Требований] | Тип | Формат | Наименование | Правила заполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| variantRequiredAttachmentList | variantRequiredAttachmentList | УО | S | Вариант с обязательным элементом "Список прилагаемых документов" | Обязательный элемент (одно значение из элементов типа) |
| variantRequiredIdActList | variantRequiredIdActList |  | S | Вариант с обязательным элементом "Список прилагаемых актов ИД" |  |

Описание комплексного типа: variantRequiredAttachmentList

Вариант с обязательным элементом "Список прилагаемых документов"

| Код элемента | Содержание элемента [Ссылка на пункт Требований] | Тип | Формат | Наименование | Правила заполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| attachmentList | Список attachment | ОМ | S | Список прилагаемых документов (исполнительные схемы / документы с результатами испытаний / иные документы) | Обязательный элемент Список |
| idActList | Список idAct | НМ | S | Список прилагаемых актов ИД | Необязательный элемент Список |

Описание комплексного типа: attachment

Прилагаемый документ

Выбор из следующих вариантов:

- исполнительная схема / чертеж

- документ, содержащий результаты экспертизы / обследования / лабораторных и иных испытаний

- иной прилагаемый документ

| Код элемента | Содержание элемента [Ссылка на пункт Требований] | Тип | Формат | Наименование | Правила заполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| asBuiltSchema | asBuiltSchema | УО | S | Исполнительная схема / чертеж | Обязательный элемент (одно значение из элементов типа) |
| examResultDoc | examResultDoc |  | S | Документ, содержащий результаты экспертизы / обследования / лабораторных и иных испытаний |  |
| otherDocument | otherDocument |  | S | Иной прилагаемый документ |  |

Описание комплексного типа: asBuiltSchema

Исполнительная схема / чертеж

| Код элемента | Содержание элемента [Ссылка на пункт Требований] | Тип | Формат | Наименование | Правила заполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| docInfoGroup | docInfoGroup | О | S | Наименование и номер документа | Обязательный элемент |
| docId |  | О | T | ID документа | Обязательный элемент Строгий формат: хххххххх-хххх-хххх-хххх-хххххххххххх Наложенные ограничения [0-9a-f]{8}-[0-9a-f]{4}-[0-5][0-9a-f]{3}-[089ab][0-9a-f]{3}-[0-9a-f]{12} |
| date |  | Н | D | Дата | Необязательный элемент Дата в формате <ГГГГ-ММ-ДД> (год-месяц-день) |

Описание комплексного типа: examResultDoc

Документ, содержащий результаты экспертизы / обследования / лабораторных и иных испытаний

| Код элемента | Содержание элемента [Ссылка на пункт Требований] | Тип | Формат | Наименование | Правила заполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| docNameAndNumberAndDateGroupWithoutId | docNameAndNumberAndDateGroupWithoutId | О | S | Информация о документе, включающая: - Наименование - Номер/код/шифр - Дата выдачи | Обязательный элемент |
| examinationName |  | Н | T | Наименование экспертизы, обследования, испытания и т.п. | Необязательный элемент Минимум 1 символ |
| attachedDocuments | attachedDocuments | О | S | Информация о документе (документax), загруженном (загруженных) в хранилище | Обязательный элемент |

Описание комплексного типа: otherDocument

Иной прилагаемый документ

| Код элемента | Содержание элемента [Ссылка на пункт Требований] | Тип | Формат | Наименование | Правила заполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| docInfoGroup | docInfoGroup | О | S | Информация о документе, включающая: - Наименование - Номер/код/шифр | Обязательный элемент |
| docId |  | О | T | ID документа | Необязательный элемент Минимум 1 символ |
| attachedDocuments | attachedDocuments | О | S | Информация о документе (документax), загруженном (загруженных) в хранилище | Обязательный элемент |

Описание комплексного типа: idAct

Прилагаемый акт ИД

| Код элемента | Содержание элемента [Ссылка на пункт Требований] | Тип | Формат | Наименование | Правила заполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| actRequisites | actRequisites | О | S | Прилагаемый акт ИД | Обязательный элемент |
| attachedDocuments | attachedDocuments | О | S | Информация о документе (документax), загруженном (загруженных) в хранилище | Обязательный элемент |

Описание комплексного типа: actRequisites

Реквизиты документа для актов

| Код элемента | Содержание элемента [Ссылка на пункт Требований] | Тип | Формат | Наименование | Правила заполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| name |  | О | T | Наименование документа | Обязательный элемент Минимум 1 символ |
| docId |  | О | T | id документа ИД | Обязательный элемент Строгий формат: хххххххх-хххх-хххх-хххх-хххххххххххх Наложенные ограничения [0-9a-f]{8}-[0-9a-f]{4}-[0-5][0-9a-f]{3}-[089ab][0-9a-f]{3}-[0-9a-f]{12} |
| structureElementNumber | structureElementNumber | УО | S | Составной номер документа | Обязательный элемент (одно значение из элементов типа) |
| number |  |  | T | Номер документа без структурной разбивки |  |
| date |  | О | D | Дата составления акта | Обязательный элемент Дата в формате <ГГГГ-ММ-ДД> (год-месяц-день) |
| edition |  | О | IN | Редакция документа (версия) | Обязательный элемент Целое положительное число |

Описание комплексного типа: structureElementNumber

Составной номер документа

| Код элемента | Содержание элемента [Ссылка на пункт Требований] | Тип | Формат | Наименование | Правила заполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| actSequenceNumber |  | О | IN | Порядковый номер акта внутри структурного элемента ИД | Обязательный элемент Целое положительное число |
| workDocSectionId |  | Н | T | Буквенное обозначение структурного элемента ИД, равного разделу РД | Необязательный элемент Минимум 1 символ |
| constructionObjId |  | Н | T | Буквенное обозначение структурного элемента ИД, равного какому-либо структурному элементу объекта строительства (конструкции, сооружению и т.д.) | Необязательный элемент Минимум 1 символ |

Описание комплексного типа: variantRequiredIdActList

Вариант с обязательным элементом "Список прилагаемых актов ИД"

| Код элемента | Содержание элемента [Ссылка на пункт Требований] | Тип | Формат | Наименование | Правила заполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| idActList | Список idAct | ОМ | S | Список прилагаемых актов ИД | Обязательный элемент Список |

Описание комплексного типа: familiarizationMarkInfo

Тип, содержащий отметку об ознакомлении с какой-либо информацией (отметка, ID участника, представитель)

| Код элемента | Содержание элемента [Ссылка на пункт Требований] | Тип | Формат | Наименование | Правила заполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| familiarizationMark |  | О | T | Отметка ознакомления | Обязательный элемент Минимум 1 символ |
| representativeBuildingContractorSignature |  | О | T | ID участника | Обязательный элемент Строгий формат: хххххххх-хххх-хххх-хххх-хххххххххххх Наложенные ограничения [0-9a-f]{8}-[0-9a-f]{4}-[0-5][0-9a-f]{3}-[089ab][0-9a-f]{3}-[0-9a-f]{12} |
| familiarizedRepresentative | actsRepresentativeWithIdAndOrder | О | S | Представитель организации | Обязательный элемент |

Описание комплексного типа: noViolationInfo

Сведения об отсутствии нарушений по результатам контроля авторского надзора

| Код элемента | Содержание элемента [Ссылка на пункт Требований] | Тип | Формат | Наименование | Правила заполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| recordCancelSignedPart | noViolationInfo/recordCancelSignedPart | О | S | Подписываемая часть записи в учетном листе (включая данные об аннулировании записи) | Обязательный элемент |
| representativeCancelSignature | signature | Н | S | Подпись представителя, аннулировавшего версию записи | Необязательный элемент |

Описание комплексного типа: noViolationInfo/recordCancelSignedPart

Подписываемая часть записи в учетном листе (включая данные об аннулировании записи)

| Код элемента | Содержание элемента [Ссылка на пункт Требований] | Тип | Формат | Наименование | Правила заполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| buildingContractorSignedPart | noViolationInfo/recordCancelSignedPart/buildingContractorSignedPart | О | S | Подписываемая часть записи в учетном листе (подписант - представитель лица, осуществляющего строительство) | Обязательный элемент |
| representativeBuildingContractorSignature | signature | Н | S | Подпись представителя лица, осуществляющего строительство, в отношении которого проведена проверка | Необязательный элемент |
| recordCancelInfo | recordCancelInfo | Н | S | Сведения об аннулировании версии записи | Необязательный элемент |
| id |  | ОА | T | ID подписываемой части записи в учетном листе (включая данные об аннулировании записи) (подписант - представитель, аннулировавший версию записи) | Обязательный атрибут Строгий формат: _хххххххх-хххх-хххх-хххх-хххххххххххх Наложенные ограничения _[0-9a-f]{8}-[0-9a-f]{4}-[0-5][0-9a-f]{3}-[089ab][0-9a-f]{3}-[0-9a-f]{12} |

Описание комплексного типа: noViolationInfo/recordCancelSignedPart/buildingContractorSignedPart

Подписываемая часть записи в учетном листе (подписант - представитель лица, осуществляющего строительство)

| Код элемента | Содержание элемента [Ссылка на пункт Требований] | Тип | Формат | Наименование | Правила заполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| customerSignedPart | noViolationInfo/recordCancelSignedPart/buildingContractorSignedPart/customerSignedPart | О | S | Подписываемая часть записи в учетном листе (подписант - представитель застройщика / технического заказчика / лица, ответственного за эксплуатацию здания, сооружения / регионального оператора (в зависимости от выбора участника)) | Обязательный элемент |
| representativeDeveloperSignature | signature | УН | S | Подпись представителя застройщика | Необязательный элемент (одно значение из элементов типа) |
| representativeTechnicalCustomerSignature | signature |  | S | Подпись представителя технического заказчика |  |
| representativeBuildingOperatorSignature | signature |  | S | Подпись представителя лица, ответственного за эксплуатацию здания, сооружения |  |
| representativeRegionalBuildingOperatorSignature | signature |  | S | Подпись представителя регионального оператора |  |
| representativeBuildingContractorFamiliarizationMarkInfo | familiarizationMarkInfo | Н | S | Отметка об ознакомлении со сведениями об отсутствии нарушений представителя лица, осуществляющего строительство | Необязательный элемент |
| representativeBuildingContractorFamiliarizationDate |  | Н | D | Дата ознакомления со сведениями об отсутствии нарушений представителя лица, осуществляющего строительство | Необязательный элемент Дата в формате <ГГГГ-ММ-ДД> (год-месяц-день) |
| id |  | ОА | T | ID подписываемой части записи в учетном листе (подписант - представитель лица, осуществляющего строительство) | Обязательный атрибут Строгий формат: _хххххххх-хххх-хххх-хххх-хххххххххххх Наложенные ограничения _[0-9a-f]{8}-[0-9a-f]{4}-[0-5][0-9a-f]{3}-[089ab][0-9a-f]{3}-[0-9a-f]{12} |

Описание комплексного типа: noViolationInfo/recordCancelSignedPart/buildingContractorSignedPart/customerSignedPart

Подписываемая часть записи в учетном листе (подписант - представитель застройщика / технического заказчика / лица, ответственного за эксплуатацию здания, сооружения / регионального оператора (в зависимости от выбора участника))

| Код элемента | Содержание элемента [Ссылка на пункт Требований] | Тип | Формат | Наименование | Правила заполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| designerControlSignedPart | noViolationInfo/recordCancelSignedPart/buildingContractorSignedPart/customerSignedPart/designerControlSignedPart | О | S | Подписываемая часть записи в учетном листе (подписант - представитель лица, осуществляющего авторский надзор, проводивший проверку) | Обязательный элемент |
| representativeDesignerControlSignature | signature | О | S | Подпись представителя лица, осуществляющего авторский надзор, проводившего проверку | Обязательный элемент |
| representativeDeveloperFamiliarizationMarkInfo | familiarizationMarkInfo | УН | S | Отметка об ознакомлении со сведениями об отсутствии нарушений представителя застройщика | Необязательный элемент (одно значение из элементов типа) |
| representativeTechnicalCustomerFamiliarizationMarkInfo | familiarizationMarkInfo |  | S | Отметка об ознакомлении со сведениями об отсутствии нарушений представителя технического заказчика |  |
| representativeBuildingOperatorFamiliarizationMarkInfo | familiarizationMarkInfo |  | S | Отметка об ознакомлении со сведениями об отсутствии нарушений представителя лица, ответственного за эксплуатацию здания, сооружения |  |
| representativeRegionalBuildingOperatorFamiliarizationMarkInfo | familiarizationMarkInfo |  | S | Отметка об ознакомлении со сведениями об отсутствии нарушений представителя регионального оператора |  |
| representativeCustomerFamiliarizationDate |  | Н | D | Дата ознакомления со сведениями об отсутствии нарушений застройщика / технического заказчика / лица, ответственного за эксплуатацию здания, сооружения / регионального оператора (в зависимости от выбора участника) | Необязательный элемент Дата в формате <ГГГГ-ММ-ДД> (год-месяц-день) |
| id |  | ОА | T | ID подписываемой части записи в учетном листе (подписант - представитель застройщика / технического заказчика / лица, ответственного за эксплуатацию здания, сооружения / регионального оператора (в зависимости от выбора участника)) | Обязательный атрибут Строгий формат: _хххххххх-хххх-хххх-хххх-хххххххххххх Наложенные ограничения _[0-9a-f]{8}-[0-9a-f]{4}-[0-5][0-9a-f]{3}-[089ab][0-9a-f]{3}-[0-9a-f]{12} |

Описание комплексного типа: noViolationInfo/recordCancelSignedPart/buildingContractorSignedPart/customerSignedPart/designerControlSignedPart

Подписываемая часть записи в учетном листе (подписант - представитель лица, осуществляющего авторский надзор, проводивший проверку)

| Код элемента | Содержание элемента [Ссылка на пункт Требований] | Тип | Формат | Наименование | Правила заполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| idSpJournalDesignerControlInspectionRecordId |  | О | T | ID записи в учетном листе | Обязательный элемент Строгий формат: хххххххх-хххх-хххх-хххх-хххххххххххх Наложенные ограничения [0-9a-f]{8}-[0-9a-f]{4}-[0-5][0-9a-f]{3}-[089ab][0-9a-f]{3}-[0-9a-f]{12} |
| permanentObjectId |  | О | T | ID объекта капитального строительства | Обязательный элемент Строгий формат: хххххххх-хххх-хххх-хххх-хххххххххххх Наложенные ограничения [0-9a-f]{8}-[0-9a-f]{4}-[0-5][0-9a-f]{3}-[089ab][0-9a-f]{3}-[0-9a-f]{12} |
| documentEdition |  | О | IN | Редакция документа (версия) | Обязательный элемент Целое положительное число |
| participantDesignerControlCheckId |  | О | T | ID проверки лица, осуществляющего авторский надзор (должен совпадать с ID проверки из листа 4 журнала авторского надзора) | Обязательный элемент Строгий формат: хххххххх-хххх-хххх-хххх-хххххххххххх Наложенные ограничения [0-9a-f]{8}-[0-9a-f]{4}-[0-5][0-9a-f]{3}-[089ab][0-9a-f]{3}-[0-9a-f]{12} |
| noViolation |  | О | T | Сведения об отсутствии нарушений | Обязательный элемент Фиксированное значение: "нарушения отсутствуют" |
| noViolationDate |  | О | D | Дата внесения записи об отсутствии нарушений | Обязательный элемент Дата в формате <ГГГГ-ММ-ДД> (год-месяц-день) |
| controlSubjectDescriptionList | Список controlSubjectDescription | НМ | S | Описание предметов контроля (работа или элемент ОКС) (список) | Необязательный элемент Список |
| representativeDesignerControl | actsRepresentativeWithIdAndOrderAndIDNR | О | S | Сведения о представителе лица, осуществляющего авторский надзор, проводившем проверку (ID представителя, проводившего проверку, должен совпадать с ID представителя из листа 4 журнала авторского надзора в одну и ту же дату) | Обязательный элемент |
| id |  | ОА | T | ID подписываемой части записи в учетном листе (подписант - представитель лица, осуществляющего авторский надзор, проводивший проверку) | Обязательный атрибут Строгий формат: _хххххххх-хххх-хххх-хххх-хххххххххххх Наложенные ограничения _[0-9a-f]{8}-[0-9a-f]{4}-[0-5][0-9a-f]{3}-[089ab][0-9a-f]{3}-[0-9a-f]{12} |

Описание комплексного типа: idSpJournalDesignerControlResultRecord

Запись в учетном листе по результатам участия авторского надзора в освидетельствовании работ (ЖАН, лист 6)

| Код элемента | Содержание элемента [Ссылка на пункт Требований] | Тип | Формат | Наименование | Правила заполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| baseDocument | baseDocument | О | S | Информация об UUID и редакции документа, UUID объекта капитального строительства, версии схемы | Обязательный элемент |
| violationInfo | idSpJournalDesignerControlResultRecord/violationInfo | УО | S | Нарушение требования проектной документации, выявленное авторским надзором при освидетельствовании работ | Обязательный элемент (одно значение из элементов типа) |
| noViolationInfo | idSpJournalDesignerControlResultRecord/noViolationInfo |  | S | Сведения об отсутствии нарушений по результатам контроля авторского надзора |  |
| docServiceAttributes | anDocServiceAttributes | О | S | Служебные атрибуты документа | Обязательный элемент |
| extraParametersList | Список extraParameter | НМ | S | Список дополнительных параметров | Необязательный элемент Список |
| docSchemaVersion |  | ОА | T | Версия схемы, по которой составлен документ | Обязательный атрибут Фиксированное значение – 1.1 |

Описание комплексного типа: idSpJournalDesignerControlResultRecord/violationInfo

Нарушение требования проектной документации, выявленное авторским надзором при освидетельствовании работ

| Код элемента | Содержание элемента [Ссылка на пункт Требований] | Тип | Формат | Наименование | Правила заполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| recordCancelSignedPart | idSpJournalDesignerControlResultRecord/violationInfo/recordCancelSignedPart | О | S | Подписываемая часть записи в учетном листе (включая данные об аннулировании записи) | Обязательный элемент |
| representativeCancelSignature | signature | Н | S | Подпись представителя, аннулировавшего запись | Необязательный элемент |

Описание комплексного типа: idSpJournalDesignerControlResultRecord/violationInfo/recordCancelSignedPart

Подписываемая часть записи в учетном листе (включая данные об аннулировании записи)

| Код элемента | Содержание элемента [Ссылка на пункт Требований] | Тип | Формат | Наименование | Правила заполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| customerSignedPart | idSpJournalDesignerControlResultRecord/violationInfo/recordCancelSignedPart/customerSignedPart | О | S | Подписываемая часть записи в учетном листе | Обязательный элемент |
| representativeDeveloperSignature | signature | УН | S | Подпись представителя застройщика | Необязательный элемент (одно значение из элементов типа) |
| representativeTechnicalCustomerSignature | signature |  | S | Подпись представителя технического заказчика |  |
| representativeBuildingOperatorSignature | signature |  | S | Подпись представителя лица, ответственного за эксплуатацию здания, сооружения |  |
| representativeRegionalBuildingOperatorSignature | signature |  | S | Подпись представителя регионального оператора |  |
| recordCancelInfo | recordCancelInfo | Н | S | Сведения об аннулировании версии записи | Необязательный элемент |
| id |  | ОА | T | ID подписываемой части записи в учетном листе (включая данные об аннулировании записи) (подписант - представитель, аннулировавший запись) | Обязательный атрибут Строгий формат: _хххххххх-хххх-хххх-хххх-хххххххххххх Наложенные ограничения _[0-9a-f]{8}-[0-9a-f]{4}-[0-5][0-9a-f]{3}-[089ab][0-9a-f]{3}-[0-9a-f]{12} |

Описание комплексного типа: idSpJournalDesignerControlResultRecord/violationInfo/recordCancelSignedPart/customerSignedPart

Подписываемая часть записи в учетном листе (подписант - представитель застройщика / технического заказчика / лица, ответственного за эксплуатацию здания, сооружения / регионального оператора (в зависимости от выбора участника))

| Код элемента | Содержание элемента [Ссылка на пункт Требований] | Тип | Формат | Наименование | Правила заполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| designerControlSignedPart | idSpJournalDesignerControlResultRecord/violationInfo/recordCancelSignedPart/customerSignedPart/designerControlSignedPart | О | S | Подписываемая часть записи в учетном листе (подписант - представитель лица, осуществляющего авторский надзор, проводивший проверку) | Обязательный элемент |
| representativeDesignerControlSignature | signature | О | S | Подпись представителя лица, осуществляющего авторский надзор, проводившего проверку | Обязательный элемент |
| violationFixCustomerPlanDate |  | Н | D | Дата устранения выявленного нарушения, предлагаемая застройщиком (техзаказчиком) | Необязательный элемент Дата в формате <ГГГГ-ММ-ДД> (год-месяц-день) |
| representativeDeveloperFamiliarizationMarkInfo | familiarizationMarkInfo | УН | S | Отметка об ознакомлении со сведениями о выявленном нарушении представителя застройщика | Необязательный элемент (одно значение из элементов типа) |
| representativeTechnicalCustomerFamiliarizationMarkInfo | familiarizationMarkInfo |  | S | Отметка об ознакомлении со сведениями о выявленном нарушении представителя технического заказчика |  |
| representativeBuildingOperatorFamiliarizationMarkInfo | familiarizationMarkInfo |  | S | Отметка об ознакомлении со сведениями о выявленном нарушении представителя лица, ответственного за эксплуатацию здания, сооружения |  |
| representativeRegionalBuildingOperatorFamiliarizationMarkInfo | familiarizationMarkInfo |  | S | Отметка об ознакомлении со сведениями о выявленном нарушении представителя регионального оператора |  |
| id |  | ОА | T | ID подписываемой части записи в учетном листе (подписант - представитель застройщика / технического заказчика / лица, ответственного за эксплуатацию здания, сооружения / регионального оператора (в зависимости от выбора участника)) | Обязательный атрибут Строгий формат: _хххххххх-хххх-хххх-хххх-хххххххххххх Наложенные ограничения _[0-9a-f]{8}-[0-9a-f]{4}-[0-5][0-9a-f]{3}-[089ab][0-9a-f]{3}-[0-9a-f]{12} |

Описание комплексного типа: idSpJournalDesignerControlResultRecord/violationInfo/recordCancelSignedPart/customerSignedPart/designerControlSignedPart

Подписываемая часть записи в учетном листе (подписант - представитель лица, осуществляющего авторский надзор, проводивший проверку)

| Код элемента | Содержание элемента [Ссылка на пункт Требований] | Тип | Формат | Наименование | Правила заполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| idSpJournalDesignerControlResultRecordId |  | О | T | ID записи в учетном листе | Обязательный элемент Строгий формат: хххххххх-хххх-хххх-хххх-хххххххххххх Наложенные ограничения [0-9a-f]{8}-[0-9a-f]{4}-[0-5][0-9a-f]{3}-[089ab][0-9a-f]{3}-[0-9a-f]{12} |
| permanentObjectId |  | О | T | ID объекта капитального строительства | Обязательный элемент Строгий формат: хххххххх-хххх-хххх-хххх-хххххххххххх Наложенные ограничения [0-9a-f]{8}-[0-9a-f]{4}-[0-5][0-9a-f]{3}-[089ab][0-9a-f]{3}-[0-9a-f]{12} |
| documentEdition |  | О | IN | Редакция документа (версия) | Обязательный элемент Целое положительное число |
| controlEventId |  | Н | T | ID контрольного мероприятия, в котором зафиксировано наличие нарушения | Необязательный элемент Строгий формат: хххххххх-хххх-хххх-хххх-хххххххххххх Наложенные ограничения [0-9a-f]{8}-[0-9a-f]{4}-[0-5][0-9a-f]{3}-[089ab][0-9a-f]{3}-[0-9a-f]{12} |
| violationDate |  | О | D | Дата внесения записи о нарушении | Обязательный элемент Дата в формате <ГГГГ-ММ-ДД> (год-месяц-день) |
| violationNumber |  | О | IN | Номер нарушения (cквозной, при новой записи номер увеличивается на единицу) | Обязательный элемент Целое положительное число |
| controlSubjectDescriptionList | Список controlSubjectDescription | НМ | S | Описание предметов контроля (работа или элемент ОКС) (список) | Необязательный элемент Список |
| violationDetails | idSpJournalDesignerControlResultRecord/violationInfo/recordCancelSignedPart/customerSignedPart/designerControlSignedPart/violationDetails | О | S | Описание нарушения, выявленного авторским надзором при освидетельствовании работ | Обязательный элемент |
| violationFixPlanDate |  | О | D | Дата устранения выявленного нарушения | Обязательный элемент Дата в формате <ГГГГ-ММ-ДД> (год-месяц-день) |
| representativeDesignerControl | actsRepresentativeWithIdAndOrderAndIDNR | О | S | Сведения о представителе лица, осуществляющего авторский надзор, проводившем проверку (ID представителя, проводившего проверку, должен совпадать с ID представителя из листа 4 журнала авторского надзора в одну и ту же дату) | Обязательный элемент |
| id |  | ОА | T | ID подписываемой части записи в учетном листе (подписант - представитель лица, осуществляющего авторский надзор, проводивший проверку) | Обязательный атрибут Строгий формат: _хххххххх-хххх-хххх-хххх-хххххххххххх Наложенные ограничения _[0-9a-f]{8}-[0-9a-f]{4}-[0-5][0-9a-f]{3}-[089ab][0-9a-f]{3}-[0-9a-f]{12} |

Описание комплексного типа: idSpJournalDesignerControlResultRecord/violationInfo/recordCancelSignedPart/customerSignedPart/designerControlSignedPart/violationDetails

Описание нарушения, выявленного авторским надзором при освидетельствовании работ

| Код элемента | Содержание элемента [Ссылка на пункт Требований] | Тип | Формат | Наименование | Правила заполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| violationDescription |  | О | T | Формулировка выявленного нарушения | Обязательный элемент Минимум 1 символ |
| variantRequiredProjDocSectionList | idSpJournalDesignerControlResultRecord/violationInfo/recordCancelSignedPart/customerSignedPart/designerControlSignedPart/violationDetails/variantRequiredProjDocSectionList | УО | S | Вариант с обязательным элементом "Список разделов проектной документации" | Обязательный элемент (одно значение из элементов типа) |
| variantRequiredRegulationDocumentsList | idSpJournalDesignerControlResultRecord/violationInfo/recordCancelSignedPart/customerSignedPart/designerControlSignedPart/violationDetails/variantRequiredRegulationDocumentsList |  | S | Вариант с обязательным элементом "Перечень нормативных документов, предусмотренных проектной документацией" |  |
| workDocSectionList | Список workDocSection | НМ | S | Список разделов рабочей документации | Необязательный элемент Список |
| attachedDocumentsList | Список attachedDocuments | НМ | S | Массив файлов с обосновывающими материалами | Необязательный элемент Список |
| violationConfirmDocs | violationConfirmDocs | Н | S | Документы, подтверждающие факт нарушения | Необязательный элемент |

Описание комплексного типа: idSpJournalDesignerControlResultRecord/violationInfo/recordCancelSignedPart/customerSignedPart/designerControlSignedPart/violationDetails/variantRequiredProjDocSectionList

Вариант с обязательным элементом "Список разделов проектной документации"

| Код элемента | Содержание элемента [Ссылка на пункт Требований] | Тип | Формат | Наименование | Правила заполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| projDocSectionList | Список projDocSection | ОМ | S | Список разделов проектной документации | Обязательный элемент Список |
| regulationDocumentsList | Список regulationDocument | НМ | S | Перечень нормативных документов, предусмотренных проектной документацией | Необязательный элемент Список |

Описание комплексного типа: idSpJournalDesignerControlResultRecord/violationInfo/recordCancelSignedPart/customerSignedPart/designerControlSignedPart/violationDetails/variantRequiredRegulationDocumentsList

Вариант с обязательным элементом "Перечень нормативных документов, предусмотренных проектной документацией"

| Код элемента | Содержание элемента [Ссылка на пункт Требований] | Тип | Формат | Наименование | Правила заполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| regulationDocumentsList | Список regulationDocument | ОМ | S | Перечень нормативных документов, предусмотренных проектной документацией | Обязательный элемент Список |

Описание комплексного типа: idSpJournalDesignerControlResultRecord/noViolationInfo

Сведения об отсутствии нарушений по результатам контроля авторского надзора

| Код элемента | Содержание элемента [Ссылка на пункт Требований] | Тип | Формат | Наименование | Правила заполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| recordCancelSignedPart | idSpJournalDesignerControlResultRecord/noViolationInfo/recordCancelSignedPart | О | S | Подписываемая часть записи в учетном листе (включая данные об аннулировании записи) | Обязательный элемент |
| representativeCancelSignature | signature | Н | S | Подпись представителя, аннулировавшего запись | Необязательный элемент |

Описание комплексного типа: idSpJournalDesignerControlResultRecord/noViolationInfo/recordCancelSignedPart

Подписываемая часть записи в учетном листе (включая данные об аннулировании записи)

| Код элемента | Содержание элемента [Ссылка на пункт Требований] | Тип | Формат | Наименование | Правила заполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| designerControlSignedPart | idSpJournalDesignerControlResultRecord/noViolationInfo/recordCancelSignedPart/designerControlSignedPart | О | S | Подписываемая часть записи в учетном листе (подписант - представитель лица, осуществляющего авторский надзор, проводивший проверку) | Обязательный элемент |
| representativeDesignerControlSignature | signature | О | S | Подпись представителя лица, осуществляющего авторский надзор, проводившего проверку | Обязательный элемент |
| recordCancelInfo | recordCancelInfo | Н | S | Сведения об аннулировании версии записи | Необязательный элемент |
| id |  | ОА | T | ID подписываемой части записи в учетном листе (включая данные об аннулировании записи) (подписант - представитель, аннулировавший запись) | Обязательный атрибут Строгий формат: _хххххххх-хххх-хххх-хххх-хххххххххххх Наложенные ограничения _[0-9a-f]{8}-[0-9a-f]{4}-[0-5][0-9a-f]{3}-[089ab][0-9a-f]{3}-[0-9a-f]{12} |

Описание комплексного типа: idSpJournalDesignerControlResultRecord/noViolationInfo/recordCancelSignedPart/designerControlSignedPart

Подписываемая часть записи в учетном листе (подписант - представитель лица, осуществляющего авторский надзор, проводивший проверку)

| Код элемента | Содержание элемента [Ссылка на пункт Требований] | Тип | Формат | Наименование | Правила заполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| idSpJournalDesignerControlResultRecordId |  | О | T | ID записи в учетном листе | Обязательный элемент Строгий формат: хххххххх-хххх-хххх-хххх-хххххххххххх Наложенные ограничения [0-9a-f]{8}-[0-9a-f]{4}-[0-5][0-9a-f]{3}-[089ab][0-9a-f]{3}-[0-9a-f]{12} |
| permanentObjectId |  | О | T | ID объекта капитального строительства | Обязательный элемент Строгий формат: хххххххх-хххх-хххх-хххх-хххххххххххх Наложенные ограничения [0-9a-f]{8}-[0-9a-f]{4}-[0-5][0-9a-f]{3}-[089ab][0-9a-f]{3}-[0-9a-f]{12} |
| documentEdition |  | О | IN | Редакция документа (версия) | Обязательный элемент Целое положительное число |
| controlEventId |  | Н | T | ID контрольного мероприятия, в котором зафиксировано наличие нарушения | Необязательный элемент Строгий формат: хххххххх-хххх-хххх-хххх-хххххххххххх Наложенные ограничения [0-9a-f]{8}-[0-9a-f]{4}-[0-5][0-9a-f]{3}-[089ab][0-9a-f]{3}-[0-9a-f]{12} |
| noViolation |  | О | T | Сведения об отсутствии нарушений | Обязательный элемент Фиксированное значение: "нарушения отсутствуют" |
| noViolationDate |  | О | D | Дата внесения записи об отсутствии нарушений | Обязательный элемент Дата в формате <ГГГГ-ММ-ДД> (год-месяц-день) |
| controlSubjectDescriptionList | Список controlSubjectDescription | НМ | S | Описание предметов контроля (работа или элемент ОКС) (список) | Необязательный элемент Список |
| representativeDesignerControl | actsRepresentativeWithIdAndOrderAndIDNR | О | S | Сведения о представителе лица, осуществляющего авторский надзор, проводившем проверку (ID представителя, проводившего проверку, должен совпадать с ID представителя из листа 4 журнала авторского надзора в одну и ту же дату) | Обязательный элемент |
| id |  | ОА | T | ID подписываемой части записи в учетном листе (подписант - представитель лица, осуществляющего авторский надзор, проводивший проверку) | Обязательный атрибут Строгий формат: _хххххххх-хххх-хххх-хххх-хххххххххххх Наложенные ограничения _[0-9a-f]{8}-[0-9a-f]{4}-[0-5][0-9a-f]{3}-[089ab][0-9a-f]{3}-[0-9a-f]{12} |

Описание комплексного типа: idJournalChangeRecord

Запись о внесенных изменениях в общий журнал работ/журнал авторского надзора/специальный журнал работ

| Код элемента | Содержание элемента [Ссылка на пункт Требований] | Тип | Формат | Наименование | Правила заполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| baseDocument | baseDocument | О | S | Информация об UUID и редакции документа, UUID объекта капитального строительства, версии схемы | Обязательный элемент |
| signedPart | signedPart | О | S | Подписываемая часть записи об изменениях в журнале (подписант - представитель, внесший изменения в журнал и сделавший запись о них) | Обязательный элемент |
| representativeSignature | signature | О | S | Подпись представителя, внесшего изменения в журнал и сделавшего запись о них | Обязательный элемент |
| docServiceAttributes | baseDocServiceAttributes | О | S | Служебные атрибуты документа | Обязательный элемент |
| extraParametersList | Список extraParameter | НМ | S | Список дополнительных параметров | Необязательный элемент Список |
| docSchemaVersion |  | ОА | T | Версия схемы, по которой составлен документ | Обязательный атрибут Фиксированное значение – 1.1 |

Описание комплексного типа: signedPart

Подписываемая часть записи об изменениях в журнале (подписант - представитель, внесший изменения в журнал и сделавший запись о них)

| Код элемента | Содержание элемента [Ссылка на пункт Требований] | Тип | Формат | Наименование | Правила заполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| idJournalChangeRecordId |  | О | T | ID записи об изменениях | Обязательный элемент Строгий формат: хххххххх-хххх-хххх-хххх-хххххххххххх Наложенные ограничения [0-9a-f]{8}-[0-9a-f]{4}-[0-5][0-9a-f]{3}-[089ab][0-9a-f]{3}-[0-9a-f]{12} |
| permanentObjectId |  | О | T | ID объекта капитального строительства | Обязательный элемент Строгий формат: хххххххх-хххх-хххх-хххх-хххххххххххх Наложенные ограничения [0-9a-f]{8}-[0-9a-f]{4}-[0-5][0-9a-f]{3}-[089ab][0-9a-f]{3}-[0-9a-f]{12} |
| docId |  | О | T | ID журнала, в который были внесены изменения | Обязательный элемент Строгий формат: хххххххх-хххх-хххх-хххх-хххххххххххх Наложенные ограничения [0-9a-f]{8}-[0-9a-f]{4}-[0-5][0-9a-f]{3}-[089ab][0-9a-f]{3}-[0-9a-f]{12} |
| sequenceNumber |  | О | IN | Порядковый номер записи | Обязательный элемент Целое неотрицательное число |
| changeDate |  | О | D | Дата внесения изменений | Обязательный элемент Дата в формате <ГГГГ-ММ-ДД> (год-месяц-день) |
| changeDescriptionWithBasis | changeDescriptionWithBasis | О | S | Изменения в журнале с указанием основания | Обязательный элемент |
| representative | actsRepresentativeWithIdAndOrder | О | S | Представитель, внесший изменения в журнал и сделавший запись о них | Обязательный элемент |
| id |  | ОА | T | ID подписываемой части записи об изменениях в журнале (подписант - представитель, внесший изменения в журнал и сделавший запись о них) | Обязательный атрибут Строгий формат: _хххххххх-хххх-хххх-хххх-хххххххххххх Наложенные ограничения _[0-9a-f]{8}-[0-9a-f]{4}-[0-5][0-9a-f]{3}-[089ab][0-9a-f]{3}-[0-9a-f]{12} |

Описание комплексного типа: changeDescriptionWithBasis

Изменения в журнале с указанием основания

| Код элемента | Содержание элемента [Ссылка на пункт Требований] | Тип | Формат | Наименование | Правила заполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| description |  | О | T | Внесённые изменения | Обязательный элемент Минимум 1 символ |
| basis |  | О | T | Основания для внесения данных изменений | Обязательный элемент Минимум 1 символ |

Описание комплексного типа: baseDocServiceAttributes

Служебные атрибуты документа / комплекта документов (базовые)

| Код элемента | Содержание элемента [Ссылка на пункт Требований] | Тип | Формат | Наименование | Правила заполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| status | status | О | S | Статус документа/комплекта документов | Обязательный элемент |
| packageAffiliation | packageAffiliation | Н | S | Признак принадлежности к комплекту документов | Необязательный элемент |
| relatedDocIdList | Список relatedDocId | НМ | T | ID связанного документа (элемент списка) | Необязательный элемент Строгий формат: хххххххх-хххх-хххх-хххх-хххххххххххх Наложенные ограничения [0-9a-f]{8}-[0-9a-f]{4}-[0-5][0-9a-f]{3}-[089ab][0-9a-f]{3}-[0-9a-f]{12} Список |
| senderId |  | О | T | ID отправителя Идентификатор Представителя Участника, кто совершал последнее действие и передает документ на следующее действие (шаг маршрута) | Обязательный элемент Строгий формат: хххххххх-хххх-хххх-хххх-хххххххххххх Наложенные ограничения [0-9a-f]{8}-[0-9a-f]{4}-[0-5][0-9a-f]{3}-[089ab][0-9a-f]{3}-[0-9a-f]{12} |
| receiverId |  | Н | T | ID получателя Идентификатор Представителя Участника, кому передается документ на следующее действие (шаг маршрута) | Необязательный элемент Строгий формат: хххххххх-хххх-хххх-хххх-хххххххххххх Наложенные ограничения [0-9a-f]{8}-[0-9a-f]{4}-[0-5][0-9a-f]{3}-[089ab][0-9a-f]{3}-[0-9a-f]{12} |
| approverList | Список approver | НМ | S | Список согласующих для документа ИД | Необязательный элемент Список |